Приложение №1

к документации о проведении открытой закупки у единственного поставщика на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем операционной слаботочной автоматики Andover Controls, систем газового и водяного пожаротушения, пожарно-охранной сигнализации, звукоусилительного комплекса, оповещения, видеонаблюдения, контроля и управления доступом (СКУД) и часофикации зданий и объектов ПАО «Центральный телеграф»

Договор

г. Москва                                                                                    «___» __________2018 г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ____,  с одной стороны, и Публичное акционерное общество "Центральный телеграф", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________ действующий на основании доверенности от ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем операционной слаботочной автоматики Andover Controls, систем газового и водяного пожаротушения, пожарно-охранной сигнализации, звукоусилительного комплекса, оповещения, видеонаблюдения, контроля и управления доступом (СКУД) и часофикации зданий и объектов ПАО «Центральный телеграф» (далее – «Договор») о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В рамках настоящего Договора в соответствии с Приложением № 1 к Договору (Техническое Задание), Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по техническому обслуживанию систем операционной слаботочной автоматики Andover Controls, систем газового и водяного пожаротушения, пожарно-охранной сигнализации, звукоусилительного комплекса, оповещения, видеонаблюдения, контроля и управления доступом (СКУД) и часофикации зданий и объектов ПАО «Центральный телеграф», включая необходимые работы (Далее – Услуги) а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

  - Услуги оказываются в соответствии с Заявками на оказание Услуг (форма содержится в Приложении № 2 к Договору).

    - Заявка на оказание Услуг (далее Заявка) должна содержать: требования к оказываемым Услугам, содержание Услуг, количество Услуг, срок оказания Услуг, стоимость Услуг, иные условия, согласованные Сторонами в настоящем Договоре. С момента подписания Заявки Сторонами она является неотъемлемой частью Договора.

1.2.2. Заявка формируется Заказчиком письменно, согласно форме Приложения № 2 к Договору, и направляется Исполнителю посредством Электронной почты и/или Факсимильного сообщения в соответствии с п.1.3 настоящего Договора.

1.2.3. Срок рассмотрения Заявки Исполнителем – один рабочий день с момента получения Заявки. По окончании указанного срока Исполнитель предоставляет Заказчику оформленную Заявку, подписанную со своей стороны в двух экземплярах, либо мотивированный отказ от ее подписания, с указанием на пункты Договора, которому она не соответствует. Заказчик и Исполнитель в последнем случае дорабатывают текст Заявки в рабочем порядке в срок не более 1 (одного) рабочего дня, после чего Исполнитель направляет в адрес Заказчика оформленную Заявку, подписанную со своей стороны в двух экземплярах.

1.2.4. Срок рассмотрения и подписания Заявки Заказчиком – 3 (три) рабочих дня с момента получения, согласно п.1.2.3. Договора. После подписания Заявки один экземпляр возвращается Исполнителю.

1.3. Контактная информация и ответственные лица Заказчика:

_____________(Ф.И.О)

тел. _____________

e-mail: _____________.

Контактная информация и ответственные лица Исполнителя:

_____________(Ф.И.О)

тел. _____________

e-mail: _____________.

1.4. Сроки оказания Услуг по Договору: срок оказания Услуг по каждой отдельной Заявке указывается в такой Заявке. Дата начала оказания услуги определяется в Заявке на начало оказания услуги, направляемой Исполнителю не менее чем за 1 рабочий день до требуемой даты начала оказания услуги.

Дата начала оказания услуги не может быть ранее даты подписания Договора.

Срок окончания оказания услуги указывается в Заявке, но не превышает 60 (шестьдесят) календарных дней с даты начала оказания услуги. Оказание услуг завершается досрочно в случае достижения предельной цены Заявки при оплате Заказчиком фактически оказанных Исполнителем услуг.

1.5. Услуги должны полностью соответствовать Заявке.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

    - Оказать Заказчику Услуги согласно п.1.1. настоящего Договора.

    - Оказать Услуги в установленные п.1.4. Договора сроки.

    - Предоставить Заказчику полную и точную информацию об Услугах.

    - В случае невозможности оказания Услуг либо изменения условий их оказания письменно информировать об этом Заказчика не менее чем за 10 (десять) дней до даты начала оказания Услуг, указанной в соответствующей Заявке.

    - Не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании оказания Услуг по соответствующей Заявке Исполнитель выставляет и направляет Заказчику счет на оплату оказанных Услуг и Акт сдачи-приемки Услуг (далее Акт, согласно Приложению № 3 Договора) в двух экземплярах, подписанный со своей стороны. Стороны могут согласовать иные условия приемки Услуг и условия оплаты Услуг в Заявке.

    - Вместе с Актом Исполнитель направляет Заказчику оригинал счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Обеспечить ежедневное, надежное и технически правильное техническое обслуживание оборудования на объектах ЗАКАЗЧИКА квалифицированным, аттестованным персоналом выполняемое с периодичностью и в объеме, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

    - . Перечень мероприятий по техническому обслуживанию указан в Приложении № 5 к Техническому заданию, являющимся его неотъемлемой частью.

    - Обеспечить обслуживающий персонал специальной одеждой с нанесенным на нее логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

    - Нести ответственность:

- за соответствие квалификации работников оказываемым услугам/выполняемым работам;

соответствие присвоенных работникам групп по электробезопасности;

- требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, выполнение предусмотренных мер по электробезопасности при производстве работ на оборудовании;

- причиненный вред персоналу (несчастный случай на производстве) или оборудованию в результате действий или бездействия.

    - Выполнять требования по пропускному и внутриобъектовому режимам в административном здании и на объектах ЗАКАЗЧИКА, указанные в Приложении № 7 к настоящему Договору

    - По требованию ЗАКАЗЧИКА принимать участие в техническом сопровождении и приемке работ на построенных, реконструированных или принимаемых после капитального и среднего ремонтов объектах ЗАКАЗЧИКА без дополнительной оплаты.

    - Проводить плановое регламентное и техническое обслуживание оборудования на объектах ЗАКАЗЧИКА в соответствии с РД 009-01-96, РД 009-02-96, ГЭСНмт -2001 Сборник 42.

    - В случаях обнаружения аварийных и иных неисправностей и повреждений в обслуживаемых объектах, нарушающих работу основного технологического оборудования и систем ЗАКАЗЧИКА, а также нормальную эксплуатацию его объектов - незамедлительно, в любое время суток, информировать о них ответственных лиц ЗАКАЗЧИКА (начальника смены, главного энергетика) и принимать все необходимые меры по их устранению.

    - Проводить круглосуточно и в минимально короткие сроки устранение неисправностей, возникших в период эксплуатации и влияющих на производственную деятельность ЗАКАЗЧИКА.

    - Заявки на устранение неисправностей, возникших в работе оборудования на объектах ЗАКАЗЧИКА, при которых:

а) возникает опасность для жизни людей, пожара или нарушения работы технологического оборудования - выполняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение 1 (одного) часа с момента поступления заявки (на удаленных объектах - с учетом времени на переезд специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ, но не более 3 (трех) часов). В течение 1 (одного) часа должен быть назначен ответственный работник (из инженерного штата), который до устранения причин должен управлять работой аварийной бригады. После устранения аварии данный ответственный работник предоставляет протокол о ходе аварии и принятых мерах с указанием времени и персонала принявшего участив в данной ситуации;

б) возникает опасность нарушения нормальной производственной деятельности
ЗАКАЗЧИКА - выполняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение суток с момента поступления заявки.

Устранение неисправностей в работе инженерного оборудования на объектах ЗАКАЗЧИКА, не подходящих под определения (а) и (б) настоящей статьи Договора, выполняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их поступления.

В случае невозможности устранения возникших неисправностей на месте, срок выполнения определяется характером неисправности и указывается в Акте. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает необходимые меры по доставке и ремонту оборудования в сервисном центре. Расходы, связанные с заменой или ремонтом вышедшего из строя оборудования, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ по дополнительному счету.

Заявки подаются круглосуточно ответственному лицу ИСПОЛНИТЕЛЯ по телефону.

    - Заблаговременно составлять с участием представителей ЗАКАЗЧИКА Акты о повреждениях и/или выхода из строя обслуживаемых объектов или их частей, произошедших вследствие аварий, неправильной эксплуатации или обслуживания, а также по другим причинам.

    - Представлять в конце каждого месяца по требованию ЗАКАЗЧИКА отчет о состоянии оборудования ЗАКАЗЧИКА.

    - Ежедневно до конца дня представлять отчет по техническому обслуживанию по форме Приложения № 3 к Техническому заданию инженеру ЗАКАЗЧИКА.

    - Извещать ЗАКАЗЧИКА в письменном виде в месячный срок обо всех изменениях, реорганизациях, включая изменение наименования организации, ее реквизитов, назначении новых лиц со Стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ, ответственных за выполнение условий настоящего Договора.

    - По требованию ЗАКАЗЧИКА отстранять от работы работника в случае выявления его несоответствия проводимому техническому обслуживанию, отступления от условий настоящего Договора, невыполнения инструкций и правил, действующих на территории ЗАКАЗЧИКА.

    - Немедленно информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению условий настоящего Договора.

    - Предоставлять ежедневно до 9:00 часов сменному инженеру ЗАКАЗЧИКА списки с росписью работников с указанием проводимых мероприятий персоналом, занятым обеспечением круглосуточного, надежного и правильного технического обслуживания оборудования на объектах ЗАКАЗЧИКА с указанием их квалификационной группы и аттестации на данные виды услуг согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.

    - Вести журнал проводимого технического обслуживания с указанием ответственного инженера и непосредственно исполнителей, времени выполнения данных видов услуг, места и использованного инструмента и запасных частей.

    - Обеспечить проведение мероприятий на звукоусилительном комплексе без дополнительной оплаты по письменному требованию ЗАКАЗЧИКА.

    - Обеспечить работников оперативной связью: инженерный состав круглосуточно, линейный персонал в рабочее время.

    - . Обеспечить перемещение работников ИСПОЛНИТЕЛЯ на удаленные объекты для выполнения плановых работ и аварийных работ круглосуточно в течение всего времени действия настоящего Договора на автомобильном транспорте за счет средств ИСПОЛНИТЕЛЯ, без привлечения ресурсов ЗАКАЗЧИКА.

    - Проводить при осуществлении технического обслуживания составление недостающих и корректировку существующих электрических схем эксплуатируемого оборудования.

    - К дате подписания Заказа представить заверенные копии документов аттестации персонала по эксплуатируемым системам, а также предоставлять копии аттестационных документов на новых работников.

    - Предоставлять документы о применении дисциплинарных и (или) административных мер в отношении работников ИСПОЛНИТЕЛЯ при некачественном или не в полном объеме выполненным ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по настоящему Договору.

    - Исполнитель от своего имени за счет собственных средств осуществляет закупку, хранение, установку и пополнение неснижаемых запасов запасных частей, необходимых для проведения работ в объемах и ассортименте, определяемых согласно Приложению № 4 к Техническому заданию.

    - В конце месяца, до подписания Акта об оказанных услугах, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан представить копии товарных накладных по закупленным материалам, запасным частям, инструментам и т.д., предоставлять отчет об имеющихся расходных материалах и запасных частях.

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

Вместе с представителем ЗАКАЗЧИКА проверять выполнение персоналом ЗАКАЗЧИКА порядка эксплуатации электротехнических систем, а также соблюдение других правил и нормативов, ответственность за соблюдение которых по настоящему Договору возложена на ЗАКАЗЧИКА.

Привлекать для выполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (юридических или физических), которые должны при выполнении возлагаемых на них функций соблюдать условия, предусмотренные для ИСПОЛНИТЕЛЯ в разделе 2.1. Ответственность за действия третьих лиц несет ИСПОЛНИТЕЛЬ.

Использовать на правах аренды по отдельному Договору оборудование, находящееся на балансе ЗАКАЗЧИКА и необходимое ИСПОЛНИТЕЛЮ для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

  - Заказчик обязан:

    - Своевременно, в порядке, предусмотренном Договором, принять и оплатить Услуги.

    - Обеспечить доступ в обслуживаемые помещения работникам и/или представителям ИСПОЛНИТЕЛЯ для выполнения их функциональных обязанностей по настоящему Договору в согласованные с ним сроки и время суток в соответствии с действующим у ЗАКАЗЧИКА порядком.

    - Создавать необходимые условия и оказывать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении обязательств по настоящему Договору, а также незамедлительно информировать его о событиях - нарушениях, повреждениях, авариях на обслуживаемых объектах, требующих привлечения его персонала для их устранения.

    - Передать ИСПОЛНИТЕЛЮ в пользование необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору бытовые помещения под раздевалки и для складирования материалов.

    - Предоставить допуск к технической документации необходимой для обслуживания объектов систем.

  - Заказчик имеет право:

    - Заказчик вправе в любое время отказаться от Договора, направив письменное уведомление об этом Исполнителю. В случае прекращения Договора Исполнитель возвращает Заказчику все суммы, полученные им по Договору, а Заказчик оплачивает документально подтвержденные фактически понесенные Исполнителем расходы, направленные на исполнение обязательств по Договору.

- ОПЛАТА УСЛУГ

3.1. Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 1 892 000 (Один миллион восемьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Услуги на всю указанную сумму.

3.2. Заказчик оплачивает Услуги по ценам, указанным в Заявках, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, согласно ценам, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), которые являются максимально возможными для Услуг.

3.3. Указанная в согласованной Сторонами Заявке цена Услуг включает в себя все платежи, причитающиеся Исполнителю за выполнение обязательств по соответствующей Заявке.

3.4. Заказчик оплачивает услуги, оказанные Исполнителем в соответствующем отчетном периоде оказания услуг в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему отчетному периоду, с приложением отчетных документов, предусмотренных Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору), в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.5.	Стороны договорились, что отношения по коммерческому кредитованию по настоящему Договору между Сторонами не возникают и, кроме того, Исполнитель не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

3.6. Расчеты между Сторонами производятся в Российских Рублях. Обязательство по оплате считается исполненным Заказчиком с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

3.7. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать и направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

3.8.	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Исполнитель обязан направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

Исполнитель обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений.

3.9.	Счета-фактуры выставляются Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Исполнитель обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента оказания Услуг, а в случае получения сумм частичной оплаты в счет предстоящего выполнения Услуг, не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Исполнителем указанных сумм оплаты. При этом счет-фактура должен содержать реквизиты Договора, а также наименование Услуг, за которые осуществлен платеж. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением законодательства Российской Федерации Исполнитель несёт ответственность в размере суммы НДС по соответствующему счету-фактуре, умноженной на ¼ (одну четвёртую) действующей по состоянию на день предъявления претензии ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

  - Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется уполномоченными представителями Сторон путем подписания Акта по каждой Заявке.

  - После завершения оказания услуг по соответствующему отчетному периоду, Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания соответствующего отчетного периода представляет Заказчику по 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, и комплекта отчетной документации, включающей в себя отчетные документы, перечень которых определен Техническим заданием (Приложение 1)

  - Заказчик в течение 40 (сорока) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в настоящей статье Договора, рассматривает представленные документы, проверяет соответствие объема, качества и иных характеристик, оказанных в ходе соответствующего отчетного периода услуг, а также представленных Исполнителем отчетных документов условиям настоящего Договора и приложений к нему.

  - Для проверки соответствия объема, качества и иных характеристик, оказанных Исполнителем в ходе соответствующего отчетного периода услуг Заказчик проводит своими силами или посредством привлечения на основании заключенных в установленном порядке договоров экспертов, экспертных организаций экспертизу оказанных на соответствующем этапе (в соответствующем отчетном периоде) услуг, результатов их оказания и отчетных документов. Результаты такой экспертизы отражаются:

- в Акте по отчетному периоду в случае, если экспертиза не выявила несоответствия оказанных в ходе данного отчетного периода услуг, результатов их оказания, а также отчетных документов условиям Договора  и приложений к нему;

- в мотивированном отказе Заказчика от принятия услуг, оказанных в ходе данного отчетного периода, в случае, если экспертиза проводилась силами Заказчика и по ее итогам было установлено несоответствие оказанных услуг, их результатов, а также отчетных документов условиям Договора и приложений к нему;

- в экспертном заключении, которое оформляется и подписывается экспертом и (или) уполномоченным представителем экспертной организации, которые привлечены для проведения экспертизы на основе заключенного Заказчиком в установленном порядке договора; такое экспертное заключение в зависимости от того, установлены в ходе экспертизы несоответствия оказанных услуг, результатов их оказания и отчетных документов положениям Договора и приложений к нему или не установлены, прилагается к Акту, подписываемому Заказчиком без замечаний или к мотивированному отказу Заказчика от принятия услуг, оказанных в ходе отчетного периода.

Составляемое экспертом, экспертной организацией экспертное заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать действующему законодательству Российской Федерации. Такое экспертное заключение безусловно признается Сторонами в качестве надлежащего доказательства соответствия или несоответствия оказанных в ходе соответствующего отчетного периода услуг условиям Договора и приложений к нему.

В случае, если при проверке представленных Исполнителем по итогам оказания услуг в ходе соответствующего отчетного периода документов и материалов, а также соответствия оказанных в данном отчетном периоде услуг условиям Договора и приложений к нему Заказчик придет к выводу о соответствии оказанных услуг, представленных Исполнителем документов и материалов условиям Договора и приложений к нему, Заказчик подписывает Акт по соответствующему отчетному периоду, утверждает представленные Исполнителем отчетные документы и возвращает один экземпляр подписанных документов Исполнителю.

В случае, если при проверке представленных Исполнителем по итогам оказания услуг в ходе отчетного периода документов и материалов, а также соответствия оказанных в данном отчетном периоде услуг условиям Договора и приложений к нему Заказчик придет к выводу о несоответствии оказанных услуг, представленных Исполнителем документов и материалов условиям Договора и приложений к нему, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от принятия оказанных услуг, в котором указывается перечень подлежащих устранению Исполнителем нарушений Договора и приложений к нему.

В мотивированном отказе Заказчик указывает срок устранения Исполнителем таких нарушений, обязательный для Исполнителя. Такой срок не может быть определен Заказчиком как срок, составляющий менее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа. После получения мотивированного отказа Исполнитель устраняет указанные в нем нарушения и повторно предъявляет Заказчику Акт по данному отчетному периоду с приложением исправленных отчетных документов и отчета об устранении нарушений.

Приемка оказанных услуг, результатов их оказания и отчетных документов после устранения Исполнителем указанных Заказчиком в мотивированном отказе нарушений осуществляется Заказчиком так, как если бы Исполнитель предъявлял оказанные услуги, документы и материалы к сдаче в первый раз в порядке, определенном Договором.

В случае выявления в ходе проверки Заказчиком соответствия представленных Исполнителем результатов оказания услуг, документов и материалов незначительных недостатков составляющих отчетную документацию отчетных документов (к таким недостаткам могут быть отнесены как недостатки оформления документов, так и недостатки, касающиеся содержания документов, иные недостатки), Заказчик вправе не отказывать Исполнителю в приемке результатов оказания услуг в ходе соответствующего этапа (отчетного периода), направив при этом в адрес Исполнителя перечень подлежащих устранению незначительных недостатков отчетных документов с указанием сроков их устранения, которые должны быть соблюдены Исполнителем. При этом сдача-приемка услуг, оказанных в ходе соответствующего этапа (отчетного периода), не может быть завершена, а Акт не может быть подписан до устранения Исполнителем указанных Заказчиком незначительных недостатков отчетных документов. Вместе с тем, после устранения Исполнителем указанных Заказчиком незначительных недостатков в отчетных документах, при подписании Акта Заказчик имеет право указать в данном Акте на то, что фактически услуги, в оформляющих сдачу-приемку которых отчетных документах были установлены незначительный недостатки, впоследствии устраненные Исполнителем, были оказаны Исполнителем в дату, отличную от даты подписания данного Акта.

Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт являются основанием для оплаты Исполнителю стоимости услуг, оказанных в ходе соответствующего отчетного периода.

  - Услуги по соответствующей Заявке считаются оказанными Исполнителем с момента подписания Сторонами  Акта по соответствующей Заявке.

  - Стороны признают, что с момента передачи Результатов Услуг (результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации) Исполнителем и до исполнения Заказчиков обязанности по его оплате, Результаты Услуг не будут находиться в залоге у Исполнителя.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

  - Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны

  - Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

  - Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.

  - Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

  - информация во время ее раскрытия является публично известной;

  - информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

  - информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

  - информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

- профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

- информация разумно необходима для защиты прав и законных интересов Получающей Стороны в ходе участия в судебных процессах, административном производстве и разбирательствах в третейских судах и/или международных коммерческих арбитражах при условии, что Получающая Сторона предварительно письменно уведомила Передающую Сторону о необходимости  такого раскрытия информации.

5.11. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения арбитражного суда

6.	ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.3. При досрочном расторжении Договора Сторонами оформляется двусторонний Акт, подтверждающий оказание части Услуг, на основании которого Стороны производят взаиморасчеты, в срок не позднее 30 рабочих дней с даты подписания Акта

7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.	 За нарушение сроков оказания Услуг по соответствующей Заявке либо не исполнения требований п.2.1.5. Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,2 % (0,2 процента) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.

7.3.	Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 1/365 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за каждый день просрочки в случае нарушения Заказчиком сроков осуществления расчета, предусмотренного п.3.4. Договора. В случае, если Заявкой предусмотрена выплата аванса, за просрочку оплаты Заказчиком аванса (предоплаты) неустойка не начисляется и не уплачивается.

7.4.	Если Услуги по соответствующей Заявке были оказаны не в полном объеме или ненадлежащим образом, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать соразмерного уменьшения стоимости Услуг, перенести сроки оказания Услуг на более поздний срок, отказаться от исполнения Заявки, а также потребовать выплаты неустойки в размере 1 (один) % (процент) от цены Договора.

7.5.	В случае если Услуги не были оказаны Исполнителем, Заказчик вправе требовать возврата всех сумм, выплаченных по Заявке, а также выплаты неустойки в размере 500000 рублей.

7.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму, подлежащую выплате Исполнителю  по условиям настоящего Договора, на сумму, равную неустойке, начисленной в соответствии с п.7.2, 7.4, 7.5., 7.10. настоящего Договора, путем совершения зачета. Обязанность Заказчика по оплате оказанных Услуг в части, соответствующей сумме неустойки, при этом прекращается».

7.7. При нарушении условий раздела 5 Договора (Конфиденциальность) Сторона, допустившая нарушение, возмещает другой Стороне все документально подтвержденные причиненные этим убытки в полном объеме.

7.8.	Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии (требования). Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.

7.9.	Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.10 За нарушение Исполнителем сроков подписания Заявки, определенных п. 1.2.3 Договора, либо за необоснованный отказ Исполнителя от подписания Заявки, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 30% (тридцати) процентов от стоимости Услуг по соответствующей Заявке.

8.	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1.	Отношения, вытекающие из настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.2.	Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны будут рассматривать предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента ее доставки.

8.3. Претензия в рамках настоящего Договора должна быть направлена в порядке, предусмотренном п. 10.5 Договора.

8.4. В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки, определенные в п. 8.2. Договора, каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении спора в Арбитражный суд г. Москвы.

9.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9.2.	При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

9.3.	По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

9.4.	В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

10. 	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 12.07.2018 г. включительно. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 13.04.2018 года. Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заявкам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заявки подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора

10.2.	Исполнитель не имеет права уступать свои права (требования), в том числе права на:

- перечисление денежных средств (оплаты);

- передачу в залог имущественных прав по Договору.

В случае нарушения указанного запрета Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от общей цены Договора (п.3.1. Договора).

10.3.	Каждая из Сторон вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору только после получения письменного согласия другой Стороны.

10.4.	Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.5. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом с уведомлением/извещением о вручении (далее - извещение), курьерской службой, либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое уведомление, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое уведомление, по акту приема-передачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приема-передачи документов.

10.6. Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения уведомления, направленное почтовой службой по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора, либо по адресу места нахождения Стороны, по любой причине не было принято Стороной, такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его передачи в почтовое отделение, направившее извещение о необходимости получения уведомления.

10.6.1. Использование электронной почты Сторонами допустимо исключительно в случаях, прямо предусмотренных для выполнения конкретных обязательств по Договору, а также для исполнения обязательств, предусмотренных в п.10.5 Договора.

10.7.	Настоящий Договор заключается в форме электронного документа и подписывается Сторонами электронной цифровой подписью.

10.8.	Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 Техническое задание (с Приложениями).

Приложение № 3 Форма Заявки на оказание Услуг.

Приложение № 3 Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  | Заказчик ПАО Центральный телеграф |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7 ИНН 7710146208 КПП 774850001 Р/ счет № 40702810400000005666 в АО «АБ «РОССИЯ» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044030861 К / счет № 30101810800000000861 ОКПО 01134091 |

| Исполнитель ________________ / | Заказчик ________________ / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № _____________

от «____» ___________ 2018 г.

# Техническое задание

# на оказание услуг по Техническому обслуживанию систем операционной слаботочной автоматики Andover Controls, систем газового и водяного пожаротушения,  пожарно-охранной сигнализации, звукоусилительного комплекса, оповещения, видеонаблюдения, контроля и управления доступом (СКУД) и часофикации зданий и объектов ПАО «Центральный телеграф».

| п/п№ | Параметры требований | Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Услуг | # Техническое обслуживание систем операционной слаботочной автоматики Andover Controls, систем газового, водяного и порошкового пожаротушения, пожарно-охранной сигнализации, звукоусилительного комплекса, оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдения, контроля и управления доступом (СКУД) и часофикации зданий и объектов ПАО «Центральный телеграф» |  |  |
| 2 | Стоимость услуг за 1 месяц | 473 000 (Четыреста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 400 847,46 (Четыреста тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек, без учета НДС |  |  |
| 3 | Сведения об объектах | Адреса нахождения объектов в Приложении № 1 к Техническому заданию |  |  |
| 4 | Требования к услугам | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, систем операционной слаботочной автоматики, систем контроля и управления доступом, а также в соответствии с эксплуатационной документацией, имеющей в своем составе инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также в соответствии с приложениями № 1-3 и № 5 к Техническому заданию. |  |  |
| От Заказчика: |  |  |  | От Исполнителя: |
| ________________ /____________/ |  |  |  | ________________ /___________/ |
| М.п. |  |  |  | М.п. |

Приложение № 1

# к Техническому заданию

Перечень адресов объектов заказчика:. Город; Улица; дом; корпус. 1; 2; 3; 4. Балашиха; Живописная, (ЦПОК); 9. Балашиха; микрорайон Гагарина; 17. Балашиха; Первомайская; 4. Балашиха; Заречная; 25. Балашиха; Московский б-р; 8. Балашиха; микрорайон Гагарина; 22. Балашиха; Карбышева; 1. Балашиха; Твардовского; 20. Балашиха; Ленинский проспект; 26. Балашиха; Свердлова; 2. Видное; Советская; 19. Железнодорожный; Маяковского; 17. Королев; проспект Космонавтов, (ЦПОК); 37; 1. Королев; проспект Космонавтов; 31. Королев; проспект Космонавтов; 1-а. Королев; Пионерская; 6; б. Королев; Калинина; 6. Королев; Мичурина; 21. Королев; Болдырева; 5. Королев; Большая Комитетская; 3. Королев; 50- летия ВЛКСМ; 13; а. Королев; Калинина; 14. Королев; Кооперативная; 8; а. Красногорск; Дачная, (ЦПОК); 9. Красногорск; Строительная; 5. Красногорск; Пушкинская; 21. Красногорск; Успенская; 26. Красногорск; 50 лет Октября; 7а. Красногорск; Ленина; 30. Красногорск; Комсомольская; 4. Красногорск; Кирова; 30; а. Лобня; Крупской, (ЦПОК); 24.. Люберцы; Митрофанова; 20 А. Люберцы; микрорайон Городок Б; 55. Люберцы; Парковая; 4; 7. Люберцы; Октябрьский проспект; 8. Люберцы; Смирновская; 16. Люберцы; Комсомольский проспект; 19/1. Люберцы; Котельники; 18; А. 1; 2; 3; 4. Люберцы; Шевлякова; 8. Люберцы; Октябрьский проспект; 123. Люберцы; Октябрьский проспект; 211. Люберцы; Гаршина; 11. Люберцы; Московская; 17. Москва; Адмирала Ушакова; 8. Москва; Тверская (Здание №1); 7. Москва; Никитский пер. (Здание №2); 7; 1,2. Москва; 1-й Котляковский пер. (центр. склад); 1А; 1,2,3. Москва; Фрунзенская наб; 30. Москва; Проспект Маршала Жукова; 4. Москва; Ленинская Слобода; 26. Москва; Преображенская, владение; 2. Москва; 11-я ул. Текстильщиков; 1. Москва; Минская; 1а. Москва; 1-ая ул. Бухвостова; 12/11. Москва; проспект Жукова; 4. Москва; Большой Факельный переулок; 23; 6. Москва; Валовая; 19. Москва; Голубинская; 15/10. Москва; Городецкая; 9; а. Москва; Шухова; 16; 7а. Москва; Оболенский переулок; 4. Москва; Спартаковская; 19; 4. Москва; Нахимовский проспект; 56. Москва; Боровское шоссе; 43; 2. Москва; 5-ая Парковая; 62; 3. Москва; Расплетина; 1; а. Москва; Краснодарская; 58; 2. Москва; Кронштадтский бульвар; 20; б. Москва; Яна Райниса бульвар; 17; 2. Москва; Рогачевский переулок; 5; а. Москва; Медынская; 13; 2. Москва; Чертановская; 39; 2. Москва; Энергетическая; 8; 1. Москва; Щербаковская; 1. Москва; Щербаковская; 40/42. Москва; Волгоградский проспект; 96; 4стр.1. Москва; Ташкентская; 21. Москва; Наримановская; 13/2. Москва; проспект Мира; 180. Москва; Локомотивный проезд; 15; 2. Москва; Летчика Бабушкина; 31; 2. Москва; Можайское шоссе; 15а. Москва; Липецкая; 12; 2. 1; 2; 3; 4. Москва; Оршанская; 13. Москва; Ново-Косино, ул. Городецкая; 9; а. Москва; Профсоюзная; 132; 4. Москва; Удальцова; 67; а. Москва; Пятницкое шоссе; 31; 1. Москва; Летчика Бабушкина; 17; а. Москва; Ташкентская; 21; 2. Москва; Малая Дмитровка; 1. Москва; Каменная Слобода пер.; 9. Москва; бульвар Д. Донского; 9; Г. Москва; Донецкая; 15. Москва; Домодедовская; 4; 2. Москва; Шарикоподшипниковская; 32; 1. Москва; Мичуринский проспект; 10; 1. Мытищи; Шараповская, (ЦПОК); 1; 2. Мытищи; Колпакова; 38; 2. Мытищи; Силикатная; 49; 2. Мытищи; Индустриальная; 7; 3. Мытищи; Лётная; 44; 2. Мытищи; Воровского; 1. Мытищи; Новомытищинский проспект; 82. Одинцово; Вокзальная, (ЦПОК); 39. Одинцово; Немчиновка, в\ч 12032. Одинцово; ул. Говорова; 10. Одинцово; "Родники", ул. Говорова; 83. Одинцово; Дубки, ул. Березовая; 8. Химки; Спартаковская; 5/7. Химки; Гаврилково, ЭЖК Эдем; 44. Химки; Мельникова; 2б. Химки; Молодежная; 50. Химки; Лавочкина; 23. Химки; Пролетарская; 23. Юбилейный; Папанина; 8.

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| ________________ /____________/ | ________________ /___________/ |
| М.п. | М.п. |

Приложение № 2

# к Техническому заданию

Перечень систем и оборудования на объектах Заказчика

|  | Перечень обслуживаемого оборудования на объектах |  |
| --- | --- | --- |
| № | Оборудование | кол-во шт. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | «Маяк» 12СТ | 92 |
|  | ACC модуль DI 6AC | 12 |
|  | ACC модуль DI 6AC HV | 3 |
|  | ACC модуль DI 8 | 6 |
|  | ACC модуль DO 4 R O | 18 |
|  | ACC модуль UI 8 10 | 13 |
|  | Cетевой коммутатор 8- port Desktop Switch(8UTP10/100Mbps)SF100D-08-EU(Котляково) | 1 |
|  | Cчитыватели (PR-EH08, PR-EH03) | 50 |
|  | HDD 2TB ST20000VX000(Котляково) | 1 |
|  | HDD 4TB ST40000VX000(Котляково) | 2 |
|  | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.1 | 22 |
|  | Аккумулятор 12в,12А (Котляково) | 8 |
|  | Аккумулятор 12В,17А | 7 |
|  | Аккумулятор 12В,7А | 37 |
|  | Акустический модуль «Орфей» | 520 |
|  | Базовое сетевое ПО с поддержкой контроллеров доступа серииNC(Котляково) | 1 |
|  | Башенные часы (1929г.) | 1 |
|  | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ (Котляково) | 1 |
|  | Блок питания 12 В | 54 |
|  | Блок питания 24 В | 12 |
|  | Блок питания 5А Работа с двумя независимыми АКБ,2 канала зарядки СКАТ-1200И7(Котляково) | 5 |
|  | Блок резервного питания и коммутации «Тромбон БП-21» | 2 |
|  | Блоки контрольно-пусковые | 11 |
|  | Веб-камера, подключение через USB LifeCam Studio | 1 |
|  | Видеокамера AHD внутренняя PDM-A2-V12(Котляково) | 10 |
|  | Видеокамера AHD уличная PNM-A2-V12HL(Котляково) | 13 |
|  | Видеорегистратор | 3 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Видеорегистратор Гибрид16 каналов PVDR-16WDS2 Rev.F(Котляково) | 1 |
|  | Видеорегистратор Гибрид8 каналов PVDR-8WDS2 Rev.F(Котляково) | 1 |
|  | Вторичные электромеханические часы | 34 |
|  | Громкоговорители типа 0,25 ГД | 4 |
|  | Датчик охранный СМК-1 (ИО-101,102,103,105) | 443 |
|  | Доводчик | 12 |
|  | Завод башенных часов, коррекция времени (2 раза в неделю) | 1 |
|  | Замок электромагнитный | 12 |
|  | Запорная арматура | 86 |
|  | Звуковая колонка НОР 04 | 16 |
|  | Извещатели дымовые АУГПТ | 108 |
|  | Извещатели контроля двери | 16 |
|  | Извещатель аккустичиский охранный СТЕКЛО -3 | 36 |
|  | Извещатель дымовой ДИП-3(ЗМ) 212-3СУ,212-58, 212-70, 212-41М | 3523 |
|  | Извещатель оптико-электронный охранный ФОТОН-Ш | 18 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П(3) (Котляково) | 12 |
|  | Извещатель пожарный линейный ИПДЛ, СПЭК | 35 |
|  | Извещатель ручной пожарный типа ПКИЛ, 3СУ, 513-3М | 120 |
|  | Извещатель тепловой МАК -1 (ДТЛ) | 1427 |
|  | ИК извещатель уличный Optex LX-402(Котляково) | 5 |
|  | Информационное табло "Визинформ" | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания UPS 1000VA(Котляково) | 2 |
|  | Картоприемник К-01(Котляково) | 1 |
|  | Картоприемники (Практика 01) | ## 3 |
|  | Квадратор | 1 |
|  | Ключ электронный Touch Memory с держателем SB 1990A | 5 |
|  | Кнопка выхода | 10 |
|  | Кнопки пуска | 47 |
|  | Колонки звуковые типа "Глагол-СМ-П-3/30-120" | 200 |
|  | Контроллер infinet I2810 | 1 |
|  | Контроллер NC-100K-IP(Котляково) | 2 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 1 |
|  | Контроллеры «Parsec» NC-1000, 5000, 100-К-IP. 2000-IP | 25 |
|  | КСК | 4 |
|  | Магнитофонная приставка SONY | 1 |
|  | Манометры | 20 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Микрофон здание №1 | 4 |
|  | Микшерный пульт ЕМП | 1 |
|  | Модули порошковые «Гарант-5» | 48 |
|  | Модули с ОГС | 56 |
|  | Модуль автоматического ввода документов со сканера на пропуска PNSoft-DS(Котляково) | 1 |
|  | Модуль видео верификации в режиме реального времени PNSoft(Котляково) | 1 |
|  | Модуль расширения infinet AO4 | 1 |
|  | Модуль расширения infinet DI8 | 2 |
|  | Модуль сопряжения UIM 01 | 5 |
|  | Модуль учета рабочего времени с генератором отчетов PNSoft-AR | 1 |
|  | Монитор | 3 |
|  | Монитор HDMI 21,5 GW2265HM(Котляково) | 2 |
|  | Насосы повысители | 5 |
|  | Настройка и комплексная проверка всего звукового комплекса здание №1. | 1 |
|  | Настройка и комплексная проверка всего звукового усилительного комплекса здание №2 | 1 |
|  | Обслуживания радиоузла, при проведении мероприятий в клубе. | 2 |
|  | Оросители | 265 |
|  | Первичные электромеханические часы | 1 |
|  | Плинты боксов ТВС | 110 |
|  | Поток-3Н | 1 |
|  | Прибор управления «Тромбон ПУ-М-8» | 1 |
|  | Пульт контроля и управления с ЖК индикатором С2000-М (Котляково) | 1 |
|  | Пульт ППК-2 (ППК-2к) | 6 |
|  | Пульт сигнал 20, 20П | 12 |
|  | Пусковые модули | 2 |
|  | Радиотрансляционный узел мощностью 1,25 кВт. | 1 |
|  | Реле СП-1 | 15 |
|  | РИП-12 (резервный источник питания) | 65 |
|  | РУ | 13 |
|  | Рупор исп.01 | 131 |
|  | С-2000 | 6 |
|  | С2000-БИ | 2 |
|  | С2000-КПБ | 10 |
|  | С2000-М | 3 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Сервер системы Parsec(системный блок с клавиатурой, мышью, монитором, предустановленной ОС) сервер Parsec СКУД | 1 |
|  | Сервера и системные блоки | 5 |
|  | Сетевой контроллер | 37 |
|  | Сигнал 20П | 1 |
|  | Сигнал-10 | 2 |
|  | Сигнальные устройства | 11 |
|  | Система операционной слаботочной автоматики Andover Controls | 1 |
|  | Системный блок | 1 |
|  | Сканер документов OpticSlim 500+ | 1 |
|  | СКУД | 2 |
|  | СОУЭ | 1 |
|  | Стойки весовые | 25 |
|  | Считыватель PR-EH03 | 5 |
|  | Считыватель PR-EH08 | 1 |
|  | Считыватель для ключей Touch Memory исп.00 | 1 |
|  | Табло «ВЫХОД» | 57 |
|  | ТВК внутренняя купольная | 24 |
|  | ТВК уличная | 6 |
|  | Технологический трубопровод | 1980м |
|  | Турникеты «PERCo» | 10 |
|  | Удаленная микрофонная консоль «Тромбон УК» | 1 |
|  | Усилитель АУС 2120 | 2 |
|  | Усилитель мощности трансляционный «Тромбон УМ4-600» | 2 |
|  | Установка АППТ | 1 |
|  | Установки ВПТ | 3 |
|  | Установки ГПТ | 6 |
|  | Шкаф дистанционного контроля | 11 |
|  | Шкаф управления | 26 |
|  | ШКП-30 | 3 |
|  | Щиток выходной коммутации | 1 |
|  | Электрокодовые замки (механические) | 21 |
|  | Электронное табло « Импульс-4100M-EW2-T-P-W-F-GPS» | 1 |
|  | Электронный блок управления табло РЕ01 (Визинформ) | 1 |
|  | Электрочасовой коммутатор | 1 |

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| ________________ /____________/ | ________________ /___________/ |
| М.п. | М.п. |

Приложение № 3

# к Техническому заданию

Ежедневный отчет

о выполнении профилактических работ на оборудовании ПАО «Центральный телеграф»

__________________________________________________________

наименование группы специалистов

«____» ______________201_г.

допустил до работы сменный инженер _________________________/ФИО/

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень проведенных работ | Использованные материалы, инструменты, приборы | Время |  | ФИО сотрудника, проводившего работы | Под пись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |

Ответственный за сопровождение ____________________			_____________ (__________________)

Ответственный за сопровождение от ПАО «Центральный телеграф»	______________ (_________________)

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| ________________ /____________/ | ________________ /___________/ |
| М.п. | М.п. |

Приложение № 4

# к Техническому заданию

.

Перечень запасных частей приобретаемых Исполнителем

- Датчики охранные пассивные 							14 шт.

- Датчики охранные активные (инфракрасные, ультразвуковые) 		4 шт.

- Блок питания 12В									2шт.

- Блок питания 24В									2шт.

- Реле коммутационные на 12В							3 шт.

- Реле коммутационные на 24В							3 шт.

- Реле времени 									2 шт.

- Реле программируемые СП-1							6 шт.

- Контакторы пусковые 220В							2 шт.

- Извещатели пожарные дымовые				                    1470 шт.

- Извещатели пожарные тепловые						23 шт.

- Извещатели линейные лучевые							2 шт.

- Извещатели пламени								2 шт.

- Извещатель ручной 								39 шт.

- Извещатели радиоизотопные							2 шт.

- Извещатели охранные пассивные						39 шт.

- Извещатели тревожные (кнопки, педали)					9 шт.

- Блоки пожарные, охранные (ППК-2, ППК-2К)				4 шт.

- Блоки пожарные, охранные (сигнал-20, сигнал-20П) 			4 шт.

- Блоки сигнальные (Рупор)							18 шт.

- Панели управления (C-2000 КПБ)						6 шт.

- Панели управления (C-2000 ПИ)						6 шт.

- Панели управления (C-2000, кнопочные)					3шт.

- Контакты, клеммы, зажимы.							13 ком.

- Динамики системы оповещения 						80 шт.

- Звуковые сирены									18 шт.

- Электромагнитные расцепители.						2 шт.

- РИП-12 (резервный источник питания)					6 шт.

- РИП-24 (резервный источник питания)					2 шт.

- Трансформатор понижающие 220/36 В					1 шт.

- Трубопроводная арматура на диаметры 16, 25,32,57                                       (запорные, обратные, регулирующие краны,                                                 детали соединения труб)				                                            7 ком.

- Стационарные контрольно-измерительные приборы: манометры,      термометры (с обеспечением их периодической поверки)			13 шт.

- Смазка универсальная (10 кг.), керосин (5 л.), растворитель (5 л.),            краска ГК. (5 кг).

- Модули пожаротушения (порошок, газ)					18 шт.

- Электромонтажные металлоконструкции и металлоизделия                        (например, металлорукав), трубы ПВХ, гофротрубы,                  электроизоляционные материалы.	 				           320 м.

- Предохранители, в том числе импортные.					17 шт.

- Изделия электроустановочные                                                              (выключатели, розетки, разъемы и т.д.), в том числе импортные.	19 шт.

- Кабельная продукция и провода (ВВГнг 3х1,5(200 м.), ШВВПх2,5(200 м.), КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 (500м), КИПЭнг(А)-HF 1х2х0,6 (500м), Кабель КВТ-П-2 2х0,5 (300м), КСПЭВ 4х0,5 (400м) Кабель ParLan F/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF (500м)

- Контроллер infinet I2810								1шт.

- Модуль расширения infinet DI8							1 шт.

- Модуль расширения infinet AO4						1шт.

- ACC модуль DI 6AC								2 шт.

- ACC модуль UI 8 10								2 шт.

- ACC модуль DI 8									1 шт.

- ACC модуль DI 6AC HV								1шт.

- ACC модуль DO 4 R O								4 шт.

- Блок питания АСС									2шт.

- Контролер АСС									2шт.

- Компьютер станции управления 						2 шт.

- Считыватели СКУД	 (NR-EH03, NR-EH05)				4 шт.

- Контроллеры «Parsec» NC-2000IP, 100-К-IP					2 шт.

- Видеокамера цифровая (аналог установленных)				2 шт.

- Видеорегистратор цифровой (16 каналов)					1 шт.

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| ________________ /____________/ | ________________ /___________/ |
| М.п. | М.п. |

Приложение № 5

к Техническому заданию.

# Перечень мероприятий, проводимых в рамках технического обслуживания.

- Требования к видам (задачам) Услуг, оказываемых при техническом обслуживании

Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию (далее -ТО) принять: внешний осмотр, инструментальный контроль и проверка работоспособности.

При внешнем осмотре определить техническое состояние автоматических установок пожаротушения (далее – АУПТ),  отдельных технических средств по внешним признакам (надежность крепления технических средств, отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на наружных поверхностях, состояние лакокрасочного покрытия, сохранность пломб и т.п.).

При проверке работоспособности определить техническое состояние систем и отдельных технических средств (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) путем контроля выполнения ими части или всех свойственных им функций, определенных назначением. Проверку работоспособности АУПТ, автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) или их технических средств совместить с ремонтом или техническим обслуживанием технологического оборудования.

- Требования к составу и содержанию Услуг по подготовке объекта к ТО

Провести первичное обследование с целью определения технического состояния систем, включая следующие виды работ:

- проверить наличие технической документации;

- ознакомиться с документацией;

- проверить соответствие монтажа проекту;

- определить техническое состояние отдельных технических средств и АУПТ и АПС в целом (внешний осмотр и проверка работоспособности).

Первичное обследование АУПТ и АПС провести комиссией, назначенной приказом Заказчика.

По результатам обследования АУПТ и АПС составить акт первичного обследования АУПТ и АПС.

- Требования к организации Услуг по ТО и Ремонту.

Исполнитель, должен обладать правом на проведение Услуг по ТО, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнителю необходимо предоставить Лицензию МЧС России по оказанию услуг при проведении монтажных, пусконаладочных работ и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

Исполнителю необходимо предоставить дополнительные документы:

- в случае выполнении работ на режимных объектах (помещениях) - Лицензию ФСБ России;

- в случае  выполнения работ на объектах культурного наследия - Лицензию министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ по видам выполняемых работ:

- приспособление инженерных систем и оборудования;

- приспособление систем электрообеспечения.

ТО системы проводить с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом обеспечить выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы.

График проведения ТО систем приложить  к Договору в качестве его неотъемлемой части.

Регламенты проведения ТО АУПТ и АПС с учетом требований нормативных документов, эксплуатационной документации на оборудование приложены к Договору в качестве его неотъемлемой части.

Оказанные услуги по ТО фиксировать в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию АУПТ и АПС (приложение). Страницы журнала пронумеровать, прошнуровать и скрепить печатью.

Записи должны содержать описание выполненных работ. Допускается описание заменять ссылкой на пункты типовых регламентов.

При оказании Услуг (проведении работ) по ТО Исполнителю вести журнал в количестве двух экземпляров. Один экземпляр должен храниться у лица,  ответственного за эксплуатацию АУПТ и АПС Заказчика, второй – у Исполнителя. Записи в журналах должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями представителя Исполнителя и ответственного за эксплуатацию АУП и АПС Заказчика.

При проведении работ по ТО и Ремонту систем Исполнитель должен:

- строго соблюдать периодичность и объем работ, предусмотренный договором, технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

- осуществлять ведение документации, связанной с проведением ТО и Ремонта систем, предусмотренной нормативными документами на ТО и Ремонта систем;

- применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;

- при проведении Ремонта системы не допускать применения для замены неавторизованных изделий и материалов;

- при проведении Ремонта системы осуществлять замену вышедших из строя составных частей на аналогичные, при невозможности - на основании ведомости замены завода  изготовителя.

Если для проведения работ по ТО и Ремонта требуется временное отключение системы или ее части либо ограничение их функций, то Исполнителю предпринять компенсирующие меры по сохранению уровня безопасности здания или сооружения в период проведения этих работ.

При выявлении в ходе ТО системы неисправности основного(ых) устройства(ств) - составляющего(щих) системы (но до достижения ими назначенного срока службы) Исполнителю произвести средний или капитальный ремонт системы, направленный на восстановление ее ресурса.

По окончании ремонтных работ составить акт об оценке продления ресурса системы, внести изменения в исполнительную документацию, а также провести оценку соответствия системы требованиям функциональной безопасности.

Исполнителю предоставить Заказчику для согласования:

- список командированного персонала.

- журнал учета технических систем пожарной автоматики, принятых на техническое обслуживание;

- журнал регистрации работ по ТО систем пожарной автоматики;

- журнал учета неисправностей и ложных срабатываний систем пожарной автоматики.

- паспорта на системы пожарной автоматики.

# Требования к составу и содержанию работ по техническому обслуживанию

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения проводятся ежемесячно и включают в себя следующее:

Внешний осмотр видеоконтрольных устройств (видеорегистратор, квадратор):

-проверка надежности установки прибора

-чистка корпуса от загрязнений, устранения механических повреждений корпуса

-проверка технического состояния блока питания (резервного)

-проверка исправности органов управления

-контроль исправности элементов индикации

-проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств

-проверка надежности разъемных соединений

Внешний осмотр видеокамер:

-проверка надежности крепления видеокамеры

-устранение загрязнений корпуса камеры

-устранение механических повреждений корпуса

-проверка исправности органов управления

-проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств

-проверка надежности электрических соединений

-проверка конфигурации зоны обнаружения и чувствительности видеокамеры

-проверка правильности установки видеокамеры

-контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры

-контроль дальности) зоны обнаружения

-проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения

Измерение электрических параметров устройств:

-сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно.

-потребляемого тока от резервного источника питания;

-потребляемой мощности от сети переменного тока.

-контроль правильности программирования режимов работы.

- Техническое обслуживание водяных и пенных автоматических установок пожаротушения

  - Общие положения

Техническое обслуживание водяных и пенных автоматических установок пожаротушения (далее  АУВПТ) проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав АУВПТ в объеме и сроки, установленные графиками,  но не реже одного раза в квартал.

Исполнителю провести:

-  контроль рабочего положения затвора запорных устройств (задвижек, дисковых затворов, кранов и т.п.).

- контроль состояния основного и резервного источников питания.

- автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный;

- проверку работоспособности узлов управления в целом и их технических средств;

- проверку работоспособности насосной установки и компрессора (насосных агрегатов, шкафов управления и т.п.).

- проверку работоспособности всех видов сигнализации и оповещения при срабатывании сигнального клапана (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в насосную станцию и диспетчерскую или пожарный пост, сигналов на вентиляционные системы, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием при пожаре).

-  проверку работоспособности гидропневматического бака;

- проверку прочности креплений технических средств АУВПТ (трубопроводов, насосных агрегатов, компрессоров, устройств звуковой и световой сигнализации и т.п.);

- проверку наличия в помещениях насосной станции общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с указанием их назначения, инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности АУВПТ или пожаре.

Исполнителю ежеквартально провести проверку:

- всех запорных устройств (открытие-закрытие), в том числе запорных устройств с электроприводом

- АУВПТ при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды через ороситель.

Два раза в год проверить:

- уровень настройки диапазона давлений электроконтактных манометров и сигнализаторов давления;

- работоспособность АУВПТ в автоматическом режиме без пуска воды через ороситель.

Один раз в 3 года  провести проверку:

работоспособности АУВПТ,  предусматривающей определение общего расхода АУВПТ, а также  давления у диктующего оросителя;

сопротивления изоляции электрических цепей.

Один раз в 3 года провести ревизию всех гидро-электро-механических средств АУВПТ (при необходимости демонтировать их с трубопровода) с  разборкой и промывкой, с заменой неисправных элементов и последующей сборкой, проверкой герметичность затвора и монтажом на место.

Техническое  освидетельствование гидропневматических и пневматических баков, работающих под давлением, выполнять согласно требованиям нормативных документов.

Накануне истечения срока службы технических средств водяных и пенных АУП, указанного в документации на данное техническое средство, Исполнителю провести техническое освидетельствование этого средства(внешний осмотр и проверка работоспособности) на предмет возможности его дальнейшего использования по назначению (предварительно заручившись на это согласием производителя данного технического средства).

Техническое освидетельствование технических средств совместить с проведением плановых работ по техническому обслуживанию АУВПТ, техническому освидетельствованию должен предшествовать капитальный ремонт.

  - Узлы управления и запорные устройства

При ТО узлов управления проверить их техническое состояние и работоспособность.

Все повреждения узлов управления в целом и их технических средств, которые могут повлиять на надежность работы АУВПТ устранять.

Ремонт и замену изношенных и поломанных деталей, смену резиновых диафрагм, прокладок и сальников, переборку задвижек и кранов проводить по мере необходимости.

Проверить что запорные устройства, которые в дежурном режиме должны быть открыты, открыты полностью (задвижки или дисковые затворы на трубопроводах от ввода в здание до пожарных насосов, от пожарных насосов до   сигнального клапана, в узле управления за сигнальным клапаном, и, если это предусмотрено проектом, на питающем трубопроводе, краны на побудительном трубопроводе, краны к манометрам, краны дозирующего устройства пенных АУВПТ и т.п.).

Исполнителю один раз в месяц проконтролировать:

- работоспособность узлов управления в целом и их технических средств;

- проверку всех видов сигнализации при срабатывании сигнального клапана;

- выдачу соответствующих сигналов на систему оповещения, вентиляции, дымоудаления и на управление технологическим оборудованием;

- нумерацию запорных устройств (задвижек, дисковых затворов и кранов, обратных клапанов) в соответствии со схемой обвязки;

- наличие функциональной схемы обвязки узлов управления (у каждого узла управления должна быть вывешена функциональная схема обвязки);

- наличие на каждом направлении  таблички, хорошо просматриваемой и выполненной несмываемой яркой краской, с указанием номера узла управления, наименования защищаемого объекта и защищаемых помещений, значений рабочих давлений, типа и количества оросителей в каждой секции системы.

Один раз в квартал проверить работоспособность ручных запорных устройств и запорных устройств с электроприводом.

Ежегодно проводить прочистку отверстий небольших диаметров в технических средствах узлов управления (компенсатора, кранов и др.).

Один раз в три года (или с периодичностью, приведенной в техдокументации на конкретное запорное устройство) выполнить ревизию запорных устройств, во время которой устранить все имеющиеся недостатки.

  - Насосные установки

При ТО насосных установок проверить их техническое состояние и работоспособность.

Ремонт и замену изношенных деталей, переборку сальников проводить по мере необходимости.

Перед включением насосных агрегатов проверить:

- затяжку сальников;

- наличие смазки в ваннах подшипников;

- правильность затяжки фундаментных болтов, гаек крышек насосов и подшипников;

- соединения трубопроводов на сторонах всасывания и нагнетания с насосами;

- исправность муфт и их ограждений;

- заполнение водой трубопроводов на стороне всасывания и самих насосов.

Насосные агрегаты  (в том числе дизельные) и другое оборудование насосной станции осматривать и, при необходимости, очищать от пыли и грязи.

Насосные агрегаты  (в том числе дизельные) и другое оборудование насосной станции не реже одного раза в месяц подвергать проверке:

- срабатывания в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;

- перевода пожарных насосов из дежурного режима в резервный и наоборот;

- напряжения на основном и резервном источниках питания;

- на перевод пожарных насосов на основное и резервное электроснабжение в автоматическом и ручном режимах;

- давления подачи пожарного насоса;

- выдачи сигнализации о срабатывании насосной установки.

Ежегодно провести:

- измерение сопротивления защитного заземления;

- ремонт и, при необходимости, окраску бака для залива насосов водой.

Один раз в три года:

- выполнить ревизию насосных агрегатов, во время которой устраняются все имеющиеся недостатки (или с периодичностью, приведенной в техдокументации на насосный агрегат);

- измерить сопротивление изоляции электрических цепей.

  - Трубопроводы

Техническое обслуживание трубопроводов проводить в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и технической документации изготовителя.

При осмотре трубопроводов  обратить внимание, чтобы:

- не было провесов и искривления трубопроводов;

- на изогнутой части трубы не было складок, трещин или иных дефектов;

Один раза в месяц подводящие, питающие и распределительные трубопроводы осмотреть, очистить от пыли и грязи; при обнаружении коррозии - устранить.

Один раз в квартал проверить:

- состояние вводов, запорной арматуры, измерительных приборов и водозаборного колодца;

- состояние креплений трубопроводов;

- отсутствие касаний электропроводов и кабелей;

- состояние защитного покрытия трубопроводов, отсутствие на них грязи и пыли;

- отсутствие течей и прогибов трубопроводов;

- наличие постоянного уклона (не менее 0,01 для труб диаметром до 50 мм и 0,005 для труб диаметром 50 мм и более).

Гидравлические или пневматические испытания трубопроводов провести:

- один раз в 3 года, если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии;

- один раз в 2 года при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде.

Один раз в три года промыть и сменить воду в трубопроводах.

При промывке трубопроводов воду подавать с их концов в сторону узлов управления АУВППТ (в целях предупреждения засорения труб с меньшим диаметром) при скорости на 20 % больше проектной скорости движения воды при пожаре, но не менее 1,5 м/с, обеспечивающей удаление осадков.

Промывку продолжить до устойчивого появления чистой воды. Сброс воды осуществлять в канализацию (для подачи и сброса воды могут быть использованы пожарные рукава). При невозможности промывки отдельных участков трубопроводов продуть их сухим, чистым, сжатым воздухом или инертным газом.

Во время промывки оросители демонтировать, а в отверстия установить заглушки или пробки.

Промывку трубопроводов провести в условиях, исключающих их замерзание.

Допускается промывка или продувка трубопроводной сети АУВПТ отдельными участками.

Запрещается:

- присоединять производственное или сантехническое оборудование к водопроводным сетям водяных и пенных АУВПТ;

- применять трубопроводы водяных и пенных АУВПТ для подвески или крепления не предусмотренного проектом оборудования;

- использовать пожарные краны, установленные на трубопроводах  водяных и пенных АУП, для иных целей кроме тушения пожаров;

  - Испытание насосной установки

Испытание насосной установки на работоспособность провести следующим образом:

- убедиться, что запорные устройства (задвижки) на подводящем трубопроводе основного и резервного насоса открыты;

- при наличии на трубке, связывающей напорную полость насоса и ЭКМ, краника - перекрыть его;

- верхнюю неподвижную стрелку ЭКМ увести влево  до отказа или имитировать срабатывание сигнализатора давления (в зависимости от принятого алгоритма функционирования АУП – замыкают или размыкают контакты);

- убедиться, что давление в питающем трубопроводе соответствует проектному значению.

- стрелкой ЭКМ, расположенного на напорном патрубке основного насоса, имитируют невыход основного насоса на рабочий режим (не допускается имитацию невыхода основного насоса на рабочий режим проводить путем отключения электропитания электродвигателя насоса);

Проверку переключения основного насоса на резервный,  провести следующим образом:

- ключ выбора режима на щите управления установить в автоматический или дистанционный режим;

- включить основной насос; на щите управления должна включиться световая сигнализация «Работает основной насос»;

- отключить напряжение на основной насос;

- через  10 с должен включиться резервный насос, а основной отключиться; на щите управления должна включиться звуковая и световая сигнализация «Работает основной насос», «Работает резервный насос».

  - Испытание узлов управления

Перед проведением испытаний узлов управления все трубопроводы баки и резервуары, подлежащие заполнению водой заполнить ею. Автоматический или вспомогательный водопитатели, заполненные расчетным количеством воды, должны находиться под рабочим давлением воздуха, указанного в проектной документации.

Испытания работоспособности узлов управления спринклерных АУП  провести путем открытия крана, предназначенного для проверки срабатывания АУП, при этом должен сработать спринклерный сигнальный клапан и сигнализатор давления.

Испытания работоспособности работы узлов управления дренчерных АУП провести при закрытом запорном устройстве (как правило, задвижке),  установленной выше сигнального клапана, путем принудительного срабатывании или имитации срабатывания пожарного извещателя, а также при открытии крана на побудительном трубопроводе, при этом должен сработать дренчерный сигнальный клапан и сигнализатор давления или электроконтактный манометр.

При срабатывании спринклерного или дренчерного сигнального клапана проверить выдачу командного сигнала, предназначенный для  формирования команд управления пожарной сигнализацией, оповещением, вентиляцией и технологическим оборудованием (возможен автоматический пуск пожарных насосов).

  - Проверка работоспособности запорных устройств

Проверка работоспособности ручных запорных устройств осуществить  путем выполнения не менее трех циклов «Открытие-Закрытие» затвора испытываемых устройств, после чего проверить наличие или отсутствие течи через затвор запорных устройств, находящийся в закрытом состоянии.

При проверке работоспособности запорных устройств с электроприводом дополнительно провести не менее трех циклов «Открытие-Закрытие» затвора испытываемых устройств от электропривода.

  - Проверка работоспособности дренажного насоса

Проверку работоспособности дренажного насоса и сигнализации о его срабатывании осуществить путем имитации повышения уровня в дренажном приямке путем замыкания соответствующих контактов сигнализатора уровня; при этом должны включиться дренажный насос, звуковая и/или световая сигнализация «Аварийный уровень в дренажном приямке» на щите управления в насосной станции  и в помещении диспетчерской (пожарного поста).

  - Проверка работоспособности сигнализации

Проверка сигнализации переключения АУП в режим ручного управления произвести путем перевода переключателя, расположенного на щите управления, в положение «Ручное»; при этом на щите управления в насосной станции и на щите сигнализации в диспетчерской должна загореться лампа, «Откл. авт. пуск.», сигнализирующая об отключении работы АУП в режиме автоматического пуска.

Проверку работоспособности приборов световой и звуковой сигнализации осуществить от кнопок опробования, расположенных на щитах управления или щитах сигнализации; при их нажатии должны загорается соответствующие лампы и звучать звуковой сигнал.

Проверку сигнализации об отключении звуковой сигнализации (сирены,  звонка громкого боя, звонка и т.п.) произвести выключением тумблера (кнопки) звукового сигнала, расположенного  на щите сигнализации; при этом должна загореться лампа «Откл. звонок» («Откл. сирена»).

Проверку работоспособности сигнализации уровня в резервуарах и баках провести путем последовательного замыкания контактов сигнализатора уровня, имитирующего срабатывание соответственно верхнего и нижнего аварийного уровней. На щите управления или щите сигнализации в насосной станции должна включиться световая сигнализация «Аварийный уровень в резервуаре», а в помещении диспетчерской (пожарного поста) – световая и звуковая сигнализация «Аварийный уровень в резервуаре».

  - Проверка сопротивления защитного заземления и сопротивления изоляции электрических цепей

Проверка сопротивления защитного заземления и сопротивления изоляции электрических цепей осуществить силами специализированной организации  обслуживающей системы электроснабжения.

  - Насосная станция

Проверить наличие в помещении насосной станции АУП инструкции о порядке включения насосов, о действии обслуживающего персонала во время пожара, открытия запорной арматуры, а также схемы обвязки насосной установки, принципиальной и технологической схемы.

Проверить:

- ночное освещение табло «Насосная станция», установленное у  входа в помещение насосной станции.

- нумерацию запорных устройств (задвижек, дисковых затворов и кранов), насосных агрегатов, измерительных и управляющих приборов и т.п.) в соответствии с гидравлической схемой обвязки.

- Техническое обслуживание газовых АУПТ

Техническое обслуживание автоматических установок газового пожаротушения (далее – АУГПТ) провести в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав АУГП, в объеме и сроки, установленные специальными графиками, но не реже одного раза в квартал.

Контроль и испытания АУГПТ провести без выпуска огнетушащего вещества по методам, изложенным в ГОСТ Р 50969.

Контроль массы (давления) огнетушащего вещества и давления газа-вытеснителя, контроль давления газа в пусковых баллонах,  провести в сроки, установленные регламентом работ и ТД на составляющие элементы АУГПТ, с отметкой в журнале.

При уменьшении массы ГОТВ на 5 % или давления газа-вытеснителя (при его наличии) на 
10 % (в том числе в составе резерва или запаса) осуществить дозаправку или перезаправку изделий.

Требования к огнетушащему веществу и газу-вытеснителю для дозаправки модулей должны соответствовать проекту и первичной заправке изделий.

Проверить:

- состояние станции пожаротушения, соответствие проекту и СП 5.13130;

- наличие инструкции по эксплуатации АУГПТ и гидравлической схемы АУГПТ с указанием защищаемых помещений и их наименований;

- наличие табличек с указанием наименований защищаемых помещений у пусковых элементов устройств местного включения АУГПТ, в том числе распределительных устройств;

- чистоту насадков.

Запрещается устанавливать взамен неисправных насадков пробки и заглушки.

При техническом обслуживании, испытаниях и ремонте АУГПТ соблюдать требования безопасности в соответствии с ГОСТ Р 50969, ГОСТ 2.0.001, ПУЭ, других действующих НТД, а также требования безопасности, изложенные в ТД на элементы АУГПТ.

Если во время ТО или эксплуатации АУГПТ произошло ее срабатывание или отказ,  произвести восстановление работоспособности АУГПТ (заправить огнетушащим веществом, газом-вытеснителем, заменить модули, пиропатроны в пусковых баллонах, распределительных устройствах, заменить пусковые мембраны и т.д.) и выполнить соответствующие записи в журнале и паспортах на элементы установки.

В случае использования газового огнетушащего вещества из резерва - восстановить одновременно с восстановлением работоспособности АУГПТ.

Восстановление работоспособности модульной АУГПТ осуществить  монтажом модулей с запасом ГОТВ, которые храниться на складе объекта.

Соблюдать периодичность освидетельствования баллонов (сосудов) в соответствии с ПБ 03-576-03.

Периодичность замены пиропатронов в ЗПУ и других узлах установки определить технической документацией на пиропатроны.

Элементы АУГПТ, выработавшие установленный изготовителем ресурс, заменить на новые или подвергнуть ремонту по методу, согласованному с изготовителем указанных элементов.

В помещении станции пожаротушения ежемесячно контролировать работоспособность вентиляции, освещения и светового табло «Станция пожаротушения», исправность телефонной связи, климатические параметры воздуха.

При наличии нескольких направлений подачи ГОТВ пусковые элементы устройств местного пуска батарей (модулей) и распределительных устройств оснастить табличками с указанием защищаемого помещения (направления).

Технические средства АПС, в том числе звуковые и световые оповещатели в составе установки газового пожаротушения, а также продолжительность временной задержки подачи ГОТВ и отключение вентиляции защищаемого помещения до подачи ГОТВ  проверить в соответствии с требованиями к АПС. При этом следует предусмотреть меры, исключающие подачу ГОТВ при проверке установки.

- Техническое обслуживание порошковых АУПТ

Техническое обслуживание автоматических установок порошкового пожаротушения (далее - АУППТ) проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав АУППТ в объеме и сроки, установленные специальными графиками,  но не реже одного раза в квартал.

В процессе технического обслуживания установок порошкового пожаротушения осуществить контроль при внешнем осмотре:

- отсутствия вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, головке модуля порошкового пожаротушения, состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- давления газа-вытеснителя для модулей закачного типа (в том числе и для модулей с запасом ОТВ);

- массы (для сжатых газов – давления) газа-вытеснителя для других типов модулей кратковременного действия (в том числе и для модулей с запасом ОТВ);

- сохранности заводских пломб на предохранительных устройствах согласно документации на модуль;

- наличия четкой маркировки модуля;

- состояния насадков и трубопроводов (при их наличии) на предмет  механических повреждений, следов коррозии, грязи или других предметов, препятствующих выходу огнетушащего порошка из трубопровода или модуля;

- надежности крепления трубопроводов и модулей;

- наличия  устройств защиты от несанкционированного пуска установки;

- состояния линейной части шлейфа сигнализации;

- соответствия проложенных электропроводок, установленных извещателей, приборов, коробок и т.д. проектной документации или акту обследования.

При обнаружении недостатков, устранить их причины, провести на месте профилактические работы. При невозможности устранения недостатков произвести замену элементов. Снятые с эксплуатации элементы установки направить в ремонт и на дополнительные испытания, например гидравлические (в случае наличия повреждения корпуса модуля).

При проведении освидетельствования модуля, разрядить  баллон с огнетушащим порошком и баллон с газом-вытеснителем (при его наличии). Корпус баллона должен быть очищен от остатков порошка. Произвести внешний и внутренний осмотры, а также гидравлическое испытание на прочность. После успешного проведения испытаний модуль просушить до удаления следов влаги и зарядить огнетушащим порошком.

Перед заправкой освидетельствованного модуля осуществить проверку основных эксплуатационных показателей огнетушащего порошка (содержание влаги, способность к водоотталкиванию, склонность к влагопоглощению и слеживаемости, текучесть) на соответствие требованиям ГОСТ Р 53280.4.

В случае положительного результата проверки произвести заправку модуля, при отрицательном результате огнетушащий порошок утилизировать.

Технические средства АПС, в том числе звуковые и световые оповещатели в составе установки порошкового пожаротушения, а также продолжительность временной задержки подачи ОТВ и отключение вентиляции защищаемого помещения до подачи ОТВ, предусмотренное в проекте, проверить в соответствии с требованиями к АПС. При этом следует предусмотреть меры, исключающие подачу ОТВ при проверке установки.

После срабатывания трубопроводной АУППТ осуществить продувку трубопровода осушенным сжатым газом до удаления следов огнетушащего порошка.

После срабатывания АУППТ ее работоспособность восстановить модулями с запасом ОТВ, которые хранятся на складе объекта.

Запрещается:

- производить техническое обслуживание модуля при включенном режиме автоматического пуска АУППТ;

- срывать пломбы, разбирать предохранительные клапаны;

- в модулях с газогенерирующими элементами (ГГЭ) в качестве источников газа, запрещается разбирать и наносить удары по корпусу ГГЭ;

- использование трубопроводов установки для подвески или крепления какого-либо оборудования;

- использовать элементы установки, модули в частности, с истекшим сроком проверки качества огнетушащего порошка и сроком службы.

- Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации

Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав АПС в объеме и сроки, установленные графиками,  но не реже одного раза в квартал.

При проверке работоспособности пожарных извещателей применять имитаторы тепла, дыма, пламени. Запрещается проверять тепловые пожарные извещатели открытым пламенем.

Запрещается устанавливать взамен неисправных извещателей извещатели иного типа или принципа действия, а также устанавливать блокировки в шлейфе в местах отсутствия извещателя.

При проведении ТО систем пожарной сигнализации оказать услуги:

- ознакомиться с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их; определить действия, требующие повышенного внимания;

- проверить выполнение основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - провести анализ причин несоответствия и локализовать их источник;

- провести внешний осмотр и проверку технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания;

- проверить правильность подключения кабелей электропитания и надежность контактов в электрических щитах, протянуть контакты (при необходимости);

- проверить надежность подключения шин заземления;

- проверить значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания;

- проверить надежность кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий. В случае обнаружения неисправности устранить на месте;

- провести внешний осмотр, проверку технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых, тепловых, газовых, комбинированных автоматических пожарных извещателей, в соответствии с инструкциями изготовителей;

- проверить исправность разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий;

- проверить правильность работы и время реакции системы, в том числе с индикацией событий "Внимание", "Пожар", "Оповещение", "Неисправность";

- проверить правильность работы системы при автоматическом переключении на резервный источник электропитания в случае отключения основного источника;

- проверить правильность передач сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам;

- проверить правильность передачи сигналов тревоги к модулю сопряжения с линией передачи к пульту тревоги верхнего уровня (муниципального, регионального, центрального) - при наличии модуля сопряжения;

- удалить загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;

- протестировать программное обеспечение системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему);

- очистить и заправить расходными материалами печатающие устройства (при необходимости);

- удалить с жесткого диска компьютера программы, не имеющие отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановить программное обеспечение системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;

- проверить яркость, контрастность и четкости изображения на видеомониторах, проверить запас регулировок;

- подготовить и оформить текущую документацию по ТО и ТР системы.

При проведении (годового) ТО системы выполнить работы, перечисленные выше, а также работы:

- чистку дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);

- регулировку чувствительности извещателей (при необходимости);

- обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;

- комплексное опробование системы;

- проверку соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

- Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав СОУЭ в объеме и сроки, установленные графиками,  но не реже одного раза в квартал.

При проведении ежемесячного ТО системы оповещения людей о пожаре выполнить работы:

- ознакомиться с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их, определить действия, требующие повышенного внимания;

- проверить выполнение основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - провести анализ причин несоответствия и локализовать их источник;

- провести внешний осмотр и проверку технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя данных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему;

- проверить правильность подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости);

- проверить надежность подключения шин заземления;

- проверить значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания;

- проверить надежность кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения неисправности устранить на месте;

- проверить техническое состояние периферийных средств системы: удаленных основных и резервного(ых) усилителей мощности, основных и резервного(ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей;

- проверить надежность магистральных и распределительных линий системы оповещения;

- проверить значения напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания периферийных средств системы;

- проверить уровни звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, скорректировать их (при необходимости);

- проверить выполнение всех функций системы оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе следующих функций:

а) запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение;

б) передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и (или), если это предусмотрено проектом на систему, в автоматическом режиме по программе;

в) автоматическое переключение основного(ых) источника(ов) электропитания на резервный(ые) при отказе основного(ых) источника(ов);

г) автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей;

д) отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;

е) отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения;

ж) запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему);

и) сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему);

- удалить загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;

- протестировать программное обеспечение системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему);

-  в случае необходимости переустановить программное обеспечение системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;

- подготовить и оформить текущую документации по ТО и ТР системы.

При проведении годового ТО системы оповещения должны быть выполнены работы, перечисленные выше, а также проверить продолжительность действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.

- Техническое обслуживание системы дымоудаления

Техническое обслуживание системы дымоудаления (далее - ДУ) проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав ДУ в объеме и сроки, установленные графиками,  но не реже одного раза в квартал.

При проведении ежемесячного ТО системы ДУ выполнить следующие работы:

- ознакомиться с записями в эксплуатационной документации, с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их, определить действия, требующие повышенного внимания;

- провести внешний осмотр и проверку технического состояния оборудования системы противодымной защиты в местах установки;

- проверить правильность подключения кабелей электропитания и надежность контактов в электрических щитах, на оборудовании, протянуть контакты (при необходимости);

- проверить надежность подключения шин заземления;

- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания,  основного и резервного;

- проверить правильность подключения и целостность кабелей контроля и управления системы противодымной защиты;

- проверить подачу всех необходимых управляющих сигналов от автоматизированного рабочего места оператора системы пожарной сигнализации на щит дистанционного управления системы противодымной защиты при имитации пожара;

- проверить подачу всех необходимых управляющих сигналов со щита дистанционного управления при управляющих действиях, имитирующих состояние пожара;

- проверить поступления всех управляющих сигналов на электропанели этажного клапана ДУ, щита местного управления, исполнительные устройства, вентиляторы, насосы и т.д.;

- проверить работоспособность системы в ручном, местном, дистанционном автоматическом режимах;

- проверить автоматическое переключение системы на резервное электропитание при отключении основного источника;

- подготовить и оформить документацию по ТО и ТР системы.

При проведении годового ТО системы противодымной защиты должны быть выполнены работы, перечисленные выше, а также должна быть проведено комплексное опробование системы.

- Техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода

Техническое обслуживание системы внутреннего противопожарного водопровода (далее - ВПВ) проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав ВПВ в объеме и сроки, установленные графиками,  но не реже одного раза в квартал.

Провести:

- внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочности креплений, наличие пломб;

- контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры;

- контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;

- проверку работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части);

- проверку работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;

- проверку работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара;

- промывку трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах;

- метрологическую проверку КИП;

- измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;

- измерение сопротивления изоляции электрических цепей;

- гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность;

- замену аккумуляторных батарей резервных источников питания.

###### Протестировать на водоотдачу ВПВ. Открыть пожарный шкаф, в котором находится "диктующий" клапан пожарного крана, отсоединить штатный пожарный рукав от клапана (или отсоединить пожарный рукав от ручного пожарного ствола). Если диафрагма предусмотрена проектом, проверить установлена ли она на выходе клапана пожарного крана и соответствует ли ее диаметр проектным данным. Измерение проводить штангенциркулем или измерительной пробкой, показания занести в рабочий журнал испытаний.

Подсоединить измерительное устройство к клапану (или подсоединить измерительное устройство к пожарному стволу).

Подсоединить штатный или специально выделенный пожарный рукав с ручным пожарным стволом к измерительному устройству. Если пожарный ствол перекрывной, необходимо убедиться, что кран ствола открыт.

Проложить без резких перегибов пожарный рукав в место, в котором предполагается пролив воды из пожарного ствола (если пролив предполагается в окно - открыть окно, если в приемный бак - пожарный ствол направить в бак и накрыть сверху кошмой). Пожарный рукав и ручной пожарный ствол должен находиться в пределах этажа, на котором находится испытуемый пожарный кран.

Одному из испытателей удерживать пожарный ствол в заданном направлении, а другому находиться у клапана пожарного крана.

Если пожарная насосная установка испытываемого ВПВ включается автоматически при открытии клапана пожарного крана, то для измерения давления открыть клапан пожарного крана.

Если пожарная насосная установка приводится в действие от ручного пожарного

извещателя (кнопки), то прежде включить ручной пожарный извещатель, расположенный у "диктующего" пожарного крана, а затем открыть клапан пожарного крана.

Измерение давления проводить при установившемся давлении. Зафиксировать по манометру значение установившегося давления у клапана Ркл изм (или у ствола Рст изм).

Если пожарный насос автоматически не отключается, то перекрыть клапан пожарного крана и дать команду на отключение насоса.

Занести показания давления в рабочий журнал испытаний.

Отсоединить измерительное устройство.

Соединить штатный пожарный рукав с клапаном (или соединить штатный пожарный рукав с ручным пожарным стволом).

Закрыть пожарный шкаф.

Результаты тестирования на водоотдачу ВПВ (на соответствие давления у "диктующего" пожарного крана (у клапана или у пожарного ствола) требованиям таблицы 3 СНиП 2.04.01-85*) оформить в виде акта и протокола испытаний.

Провести испытания клапанов пожарных кранов на исправность.

Отсоединить пожарный рукав от клапана пожарного крана. Если диафрагма предусмотрена проектом, проверить установлена ли она на выходе клапана пожарного крана и соответствует ли ее диаметр проектным данным. Измерение проводить штангенциркулем или измерительной пробкой, показания занести в рабочий журнал испытаний.

Подсоединить к клапану головку-заглушку.

Выполнить вручную (без дополнительных технических средств) не менее трех циклов "Открыть-Закрыть" клапан пожарного крана.

Проверить наличие или отсутствие течи через уплотнение штока клапана пожарного крана и занести показания в рабочий журнал испытаний.

Подвести под сливной кран сосуд для сбора воды.

Открыть сливной кран.

Подвести под клапан пожарного крана сосуд для сбора воды.

Отсоединить головку-заглушку от клапана.

Проверить наличие или отсутствие течи через запорный орган клапана пожарного крана и зафиксировать полученные результаты в рабочий журнал испытаний.

Подсоединить пожарный рукав к клапану.

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность оформить в виде акта и протокола испытаний.

- Техническое освидетельствование

Через каждые 5 лет, а также после истечения срока службы, указанного в технической документации, провести техническое освидетельствование установок пожарной автоматики в целом на предмет возможности их дальнейшего использования по назначению.

Техническое освидетельствование провести комиссией с участием представителей Заказчика, Исполнителя, а так же представители других организаций и надзорных органов, участие которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации территориального органа ГПН и, при необходимости, других организаций.

По результатам освидетельствования оформляют Акт (в произвольной форме)

В зависимости от состояния установок пожарной автоматики комиссии принять следующие рекомендации:

- выполнить монтаж новой установки (заменить средство);

- провести ремонт отдельных средств установки пожарной автоматики;

- продлить эксплуатацию установки, назначив срок следующего освидетельствования.

На оборудование или установки, пожарной автоматики в целом вышедшие из строя составить Акт (дефектная ведомость, в произвольной форме).

- Требования к документированию

Исполнителю обеспечить правильное и своевременное ведение эксплуатационной документации на ТО и ТР системы.

Эксплуатационная документация ТО и ТР системы должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и проведение работ по ТО и ТР системы, контролировать содержание, объем и качество выполненных работ, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО и ТР системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО и ТР.

- Требования техники безопасности

Работу с техническими средствами сигнализации необходимо производить с соблюдением ПУЭ.

При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников.

При техническом обслуживании технических средств сигнализации руководствоваться разделами по технике безопасности технической документации предприятий-изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.

Охрану труда персонала Исполнителя обеспечить выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.) в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

В процессе производства работ по ТО должны соблюдаться требования НТД по технике безопасности в строительстве.

Техническое обслуживание осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.

Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, заземлить (занулить) согласно действующим нормам сразу после их установки на место до начала каких-либо работ.

Открытые токоведущие части электроустановок оградить для недопущения случайного прикосновения к ним.

Допуск персонала Исполнителя к работам осуществить в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

Подготовку рабочего места и допуск к работе командированного персонала осуществить во всех случаях электротехническим персоналом Заказчика.

- Текущий ремонт и расходные материалы

«Текущий ремонт» - устранение мелких неисправностей, выявленных в рамках проведения Технического обслуживания. Также текущим ремонтом являются работы по систематическому и своевременному предохранению системы от преждевременного износа в рамках ежемесячной стоимости ТО.

В текущий ремонт входят:

- текущий ремонт шлейфов пожарной автоматики заключается в замене отдельных вышедших из строя компонентов (извещателей, установочных элементов, участков соединительных линий);

- текущий ремонт контрольных приборов заключается в замене отказавших легкосъёмных элементов (предохранители, кнопки, переключатели).

«Расходные материалы» - элементы, детали и изделия подверженные расходованию/изнашиванию и в первую очередь необходимые для проведения Технического обслуживания.

Перечень расходных материалов:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Извещатель дымовой | до 10 шт. |
| 2 | Извещатель дымовой адресный | до 10 шт. |
| 3 | Извещатель тепловой | до 10 шт. |
| 4 | Извещатель тепловой адресный | до 10 шт. |
| 5 | Извещатель ручной | до 10 шт. |
| 6 | Извещатель ручной адресный | до 10 шт. |
| 7 | Монтажные клипсы (в ассортименте) | до 100 шт. |
| 8 | Монтажные дюбели (в ассортименте) | до 100 шт. |
| 9 | Монтажные шурупы (в ассортименте) | до 100 шт. |
| 10 | Гофро-труба Ф15, Ф25, Ф32 | до 50 м. |
| 11 | Коробки коммутационные | до 10 шт. |
| 12 | Клемник монтажный (в ассортименте) | до 50 шт. |
| 13 | Кабельная продукция (различных сечений и марок) | до 20 м. |
| 14 | Предохранители (в ассортименте) | до 10 шт. |
| 15 | Средства герметизации трубных соединений | до 1 кг. |
| 16 | Эмаль для окраски трубной разводки систем пожаротушения | до 5 кг. |

Регламент технического обслуживания

системы видеонаблюдения

| ##### Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | 2 | 3 |
| В рамках ТО |  |  |
| Внешний осмотр системы на предмет работоспособности, отсутствия повреждений, наличия пломб. | - | ежедневно |
| Проверка работоспособности видеокамер, проверка исправности световой индикации, положения переключателей | - | Раз в 7 дней |
| Проверка работоспособности центрального оборудования | - | Раз в 7 дней |
| Проверка правильности настроек центрального оборудования | - | Раз в 30 дней |
| Резервное копирование данных | - | Раз в 30 дней |
| Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | - | Раз в 30 дней |
| Удаление грязи и пыли с внутренних телевизионных камер | - | Раз в 90 дней |
| Удаление грязи и пыли с внешних телевизионных камер | - | 2 раза в год |
| Проверка соответствия графических мнемосхем | - | 1 раз в год |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | - | 1 раз в год |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | - | 1 раз в три года |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | - | 1 раз в три года |
| Юстировка и подстройка видеокамер | - | по необходимости |
| Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка вентиляторов | - | по необходимости |
| Устранение неисправностей | - | по необходимости |

Регламент технического обслуживания

систем контроля и управления доступом (СКУД)

| ##### Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | 2 | 3 |
| В рамках ТО |  |  |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб. | - | ежедневно |
| Подстройка запирающих устройств | - | Раз в 30 дней |
| Проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей | - | Раз в 30 дней |
| Проверка работоспособности турникетов во всех режимах | - | Раз в 30 дней |
| Проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре (без фактической разблокировки запирающих устройств) | - | Раз в 30 дней |
| Резервное копирование данных | - | Раз в 30 дней |
| Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | - | Раз в 30 дней |
| Проверка соответствия графических мнемосхем | - | Раз в 90 дней |
| Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов | - | Раз в 90 дней |
| Удаление пыли из корпусов контроллеров | - | 1 раз в год |
| Комплексное опробование системы | - | 1 раз в год |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | - | 1 раз в год |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | - | 1раз в три года |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | - | 1раз в три года |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров | - | по необходимости |
| Устранение неисправностей |  | по необходимости |

Регламент технического обслуживания

систем охранной сигнализации

| ##### Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | 2 | 3 |
| В рамках ТО |  |  |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб | - | Раз в 30 дней |
| Проверка работоспособности оконечных устройств охранной сигнализации, проверка исправности световой индикации, положения переключателей | - | Раз в 30 дней |
| Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | - | Раз в 30 дней |
| Проверка работоспособности составных частей системы | - | Раз в 30 дней |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | - | Раз в 30 дней |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Резервное копирование данных | - | Раз в 30 дней |
| Проверка соответствия графических мнемосхем | - | Раз в 90 дней |
| Проверка соответствия графических мнемосхем | - | Раз в 90 дней |
| Комплексное опробование системы | - | 1 раз в год |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | - | 1 раз в год |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | - | 1раз в три года |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | - | 1раз в три года |
| Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров | - | по необходимости |
| Устранение неисправностей |  | по необходимости |

Регламент технического обслуживания

водяных  АУП

| ##### Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | 2 | 3 |
| В рамках ТО |  |  |
| Произвести внешний осмотр гидромеханических технических средств АУП на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; наличие пломб и т.п. | ежедневно | Раз в 30 дней |
| Произвести внешний осмотр и регистрацию показаний измерительной аппаратуры | ежедневно | Раз в 30 дней |
| Произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств | ежедневно | Раз в 30 дней |
| Произвести контроль состояния основного и резервного источников питания | - | Раз в 30 дней |
| Проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный | - | Раз в 30 дней |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Проверить работоспособность узлов управления в целом и их технических средств | - | Раз в 30 дней |
| Проверить работоспособность насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п. | - | Раз в 30 дней |
| Проверить работоспособность компрессора | - | Раз в 30 дней |
| Проверить все виды сигнализации при срабатывании сигнального клапана | - | Раз в 30 дней |
| Проверить работоспособность гидропневматического бака | - | Раз в 30 дней |
| Проверить прочность крепления технических средств АУП | - | Раз в 90 дней |
| Произвести проверку наличия на технических средствах АУП табличек или шильдиков с обозначением аналогичным, нанесенным на гидравлической схеме | - | Раз в 90 дней |
| Проверить работоспособность АУП при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды через, ороситель | - | Раз в 90 дней |
| Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие) | - | Раз в 90 дней |
| Произвести регистрацию уровня настройки диапазона давлений электроконтактных манометров и сигнализаторов давления, а также значения расходов, на которые настроены сигнализаторы потока жидкости | - | 2 раза в год |
| Проверить работоспособность АУП в автоматическом режиме без пуска воды через, ороситель | - | 2 раза в год |
| Произвести внешний осмотр оросителей и при необходимости очистить их от пыли и грязи | - | от 1 раза в квартал до ежегодно (в зависимости от высоты монтажа оросителей и агрессивности окружающей среды и существования угрозы нарушения их целостности) |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Произвести ревизию запорных устройств (при необходимости демонтировать их с трубопровода) с разборкой и промывкой затвора, сборкой на место с заменой неисправных элементов. Проверить герметичность затвора запорных устройств | - | 1 раз в 3 года |
| Промыть трубопроводы АУП | - | ежегодно |
| Сменить воду в гидропневматическом баке и в пожарном резервуаре | - | ежегодно |
| Произвести метрологическую поверку КИП | - | ежегодно |
| Провести измерение сопротивления защитного заземления | - | ежегодно |
| Произвести ревизию всех гидроэлектромеханических средств АУП. Проверить герметичность затвора запорных устройств | - | 1 раз в 3 года** |
| Провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей | - | 1 раз в 3 года |
| Провести гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | - | 1 раз в 3 года (если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии); 1 раз в 2 года (при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде) |
| Провести испытания на общий расход АУП и давление у диктующего оросителя | - | 1 раз в 3 года |
| Выполнить техническое освидетельствование технических средств АУП, у которых истек срок службы | - | накануне истечения срока службы технических средств** |
| В рамках Ремонта |  |  |
| Выполнить техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением | - | по нормам Ростехнадзора** |
| Провести замена элементов АУП, выработавших ресурс. | - | В соответствии с перечнем3) |

Примечание —

**Если иное не указано в технической документации на конкретное техническое средство.

Все виды работ по техническому обслуживанию АУП, выполняемые обслуживающей организацией, проводятся в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта.

Регламент технического обслуживания автоматических установок 
газового пожаротушения

| Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ специализированной обслуживающей организацией |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | 2 | 3 |
| В рамках ТО |  |  |
| Провести внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, сохранности пломб. | Ежедневно | 1 раз в месяц |
| Провести контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах. | Ежедневно | 1 раз в месяц |
| Провести контроль количества (массы) огнетушащего вещества без газа-вытеснителя и/или давления газа-вытеснителя, давления сжатого ГОТВ. | Ежедневно | 1 раз в месяц |
| Провести регламентных работ для составных частей (элементов) установки. | - | В соответствии с ТД на элементы |
| Провести профилактические работы. | - | 1 раз в месяц |
| Провести проверку работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах. | - | Не реже 1 раза в 6 месяцев2) |
| Провести метрологическую проверку КИП. | - | 1 раз в год3) |
| Провести проверку отсутствия изменений типа пожарной нагрузки, а также объема и герметичности защищаемых помещений от проектной документации. | - | 1 раз в год |
| Провести гидравлические (пневматические) испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | - | 1 раз в 5 лет |
| Провести техническое освидетельствование АУП. | - | Не реже 1 раза в 5 лет |
| Провести проверку технических средств АПС в составе АУП. | - | В соответствии с регламентом технического обслуживания АПС |

| ##### 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В рамках Ремонта |  |  |
| Провести замена элементов АУП, выработавших ресурс. | - | В соответствии с перечнем3) |
| Провести техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением. | - | В соответствии с нормами Ростехнадзора или ТД на сосуд, согласованной с Ростехнадзором |

Примечание — 1) Периодичность контроля массы сжиженных ГОТВ с газом-вытеснителем указана в ТД на модуль газового пожаротушения.

2) Выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок и испытаний не допускается.

3) Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) элемента перечень корректируется.

Регламент технического обслуживания автоматических установок

###### порошкового пожаротушения

| Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | 2 | 3 |
| В рамках ТО |  |  |
| Провести внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, сохранности пломб, ориентации в пространстве модулей импульсного пожаротушения или насадков. | Ежедневно | 1 раз в месяц |
| Провести контроль давления газа-вытеснителя в модулях или массы (давления) в отдельных баллонах. | Ежедневно | 1 раз в месяц |
| Провести контроль качества огнетушащего порошка. | - | в соответствии с ТД на модуль и огнетушащий порошок |
| Провести регламентные работы составных частей (элементов) установки. | - | В соответствии с ТД на элементы |
| Провести профилактические работы. | - | 1 раз в месяц |
| Провести проверку работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах. | - | Не реже 1 раза в 6 месяцев1) |
| Провести метрологическую проверку КИП. | - | 1 раз в год2) |
| Провести проверку отсутствия изменений пожарной нагрузки и ее затенения от проектной документации. | - | 1 раз в год |
| Провести гидравлические (пневматические) испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | - | 1 раз в 5 лет |
| Провести проверку технических средств АПС в составе АУП. | - | В соответствии с регламентом технического обслуживания АПС |
| Провести техническое освидетельствование АУП. | - | Не реже 1 раза в 5 лет |
| ##### 1 | 2 | 3 |
| В рамках Ремонта |  |  |
| Провести замену элементов АУП, выработавших ресурс. | - | В соответствии с перечнем2) |
| Провести техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением. | - | В соответствии с нормами Ростехнадзора или ТД на сосуд, согласованной с Ростехнадзором |

Примечание — 1) Выпуск огнетушащего вещества из установки при проведении проверок и испытаний не допускается.

2) Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) элемента перечень корректируется.

Регламент технического обслуживания АПС

| Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | 2 | 3 |
| В рамках ТО |  |  |
| Провести внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | ежедневно | Раз в 30 дней |
| Провести контроль: - рабочего положения выключателей и переключателей; - исправности световой индикации; - наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | ежедневно | Раз в 30 дней |
| Провести контроль основного и резервного источников питания, проверку автоматического переключения цепей питания с рабочего ввода на резервный. | - | Раз в 30 дней |
| Провести проверку работоспособности составных частей установки. | - | Раз в 30 дней |
| Провести профилактические работы. | - | Раз в 30 дней |
| Провести проверку работоспособности установки. | - | Раз в 30 дней |
| Провести измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | - | 1 раз в год |
| Провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | - | 1 раз в 3 года |
| В рамках Ремонта |  |  |
| Провести замену элементов АУП, выработавших ресурс. | - | В соответствии с перечнем) |

Примечание — Перечень замены (проверки) составных частей АПС составляется при приемке АПС в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АПС и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) элемента перечень корректируется.

Регламент технического обслуживания системы СОУЭ

| Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | 2 | 3 |
| В рамках ТО |  |  |
| Провести внешний осмотр предусмотренных проектом составных частей установки: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера, матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), удаленных основных и резервного(ых) усилителей мощности, основных и резервного(ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | ежедневно | Раз в 30 дней |
| Провести контроль: - рабочего положения выключателей и переключателей; - исправности световой индикации; | ежедневно | Раз в 30 дней |
| Провести контроль основного и резервного источников питания, проверку автоматического переключения цепей питания с рабочего ввода на резервный. | - | Раз в 30 дней |

| ##### 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Провести проверку работоспособности составных частей установки в том числе следующих функций: а) запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных (магнитофон) и воспроизведение; б) передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения или выборочно в отдельные зоны и (или), если это предусмотрено проектом на систему, в автоматическом режиме по программе; в) автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилите-ля(ей) мощности на резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей; г) отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени; д) отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом система оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период передачи экстренного сообщения; е) запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему); ж) сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если это предусмотрено проектом на систему). | - | Раз в 30 дней |
| Провести профилактические работы. | - | Раз в 30 дней |
| Провести проверку работоспособности установки. | - | Раз в 30 дней |

| ##### 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Провести измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | - | 1 раз в год |
| Провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | - | 1 раз в 3 года |
| В рамках Ремонта |  |  |
| Провести замену элементов АУП, выработавших ресурс. | - | В соответствии с перечнем) |

Примечание — Перечень замены (проверки) составных частей СОУЭ составляется при приемке АПС в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АПС и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) элемента перечень корректируется.

Регламент технического обслуживания

внутреннего пожарного водопровода

| ##### Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | 2 | 3 |
| В рамках ТО |  |  |  |
| Провести внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочности креплений, наличие пломб | ежедневно | Раз в 30 дней |  |
| Провести внешний осмотр и регистрацию показаний измерительной аппаратуры | ежедневно | Раз в 30 дней |  |
| Провести контроль рабочего положения затвора запорных устройств | ежедневно | Раз в 30 дней |  |
| Провести контроль состояния основного и резервного источников питания | - | Раз в 30 дней |  |
| Проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный | - | Раз в 30 дней |  |
| Проверить работоспособность приборов управления ВПВ | - | Раз в 30 дней |  |
| Проверить работоспособность насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления, включение резервного насоса при невыходе на режим основного и т.п. | - | Раз в 30 дней |  |
| Проверить все виды сигнализации при срабатывании автоматики ВПВ | - | Раз в 30 дней |  |
| Проверить наличие в помещениях насосной станции инструкций, гидравлических схем, табличек | - | Раз в 90 дней |  |
| Проверить прочность крепления технических средств ВПВ | - | Раз в 90 дней |  |
| Проверить работоспособность ВПВ при ручном (местном, дистанционном) пуске | - | Раз в 90 дней |  |
| Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие) | - | Раз в 90 дней |  |

| ##### 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Произвести регистрацию уровня настройки диапазона давлений электро-контактных манометров и сигнализаторов давления | - | 2 раза в год |
| Проверить работоспособность ВПВ в автоматическом режиме | - | 2 раза в год |
| Произвести перекатку рукавов ПК с составлением соответствующих актов | - | 1 раз в полгода |
| Провести ревизию запорных устройств (при необходимости демонтировать их с трубопровода) с разборкой и промывкой затвора, сборкой на место с заменой неисправных элементов. Проверить герметичность затвора запорных устройств | - | 1 раз в 3 года |
| Промыть трубопроводы ВПВ | - | 1 раз в год |
| Сменить воду в пожарном резервуаре | - | 1 раз в год |
| Провести метрологическую поверку КИП | - | 1 раз в год |
| Провести измерение сопротивления защитного заземления | - | 1 раз в год |
| Провести ревизию всех гидроэлектромеханических средств ВПВ. | - | 1 раз в 3 года** |
| Провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей | - | 1 раз в 3 года |
| Провести гидравлические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | - | 1 раз в 3 года (если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии); 1 раз в 2 года (при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде) |
| Провести испытания на общий расход ВПВ и давление у диктующего ПК | - | 1 раз в год |
| Выполнить техническое освидетельствование технических средств ВПВ, у которых истек срок службы | - | накануне истечения срока службы технических средств** |

| ##### 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В рамках Ремонта |  |  |
| Провести замену элементов ВПВ, выработавших ресурс. | - | В соответствии с перечнем) |

Примечание —

**Если иное не указано в технической документации на конкретное техническое средство.

Все виды работ по техническому обслуживанию ВПВ, выполняемые обслуживающей организацией, проводятся в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта.

Регламент технического обслуживания

системы дымоудаления

| ##### Перечень работ | Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта | Периодичность выполнения работ Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | 2 | 3 |
| В рамках ТО |  |  |  |
| Провести внешний осмотр составных частей системы (технологической части - каналов, клапанов ДУ, вентиляторов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочности креплений, наличие пломб | ежедневно | Раз в 30 дней |  |
| Провести контроль рабочего положения затворов клапанов ДУ | ежедневно | Раз в 30 дней |  |
| Провести контроль состояния основного и резервного источников питания | - | Раз в 30 дней |  |
| Проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный | - | Раз в 30 дней |  |
| Проверить работоспособность приборов управления ДУ | - | Раз в 30 дней |  |
| Проверить работоспособность вентиляторной установки: вентиляторов, шкафов управления, включение резервного вентилятора при не выходе на режим основного и т.п. | - | Раз в 30 дней |  |
| Проверить все виды сигнализации при срабатывании автоматики ДУ | - | Раз в 30 дней |  |
| Проверить прочность крепления технических средств ДУ | - | Раз в 90 дней |  |
| Проверить работоспособность ДУ в автоматическом, ручном режиме | - | 2 раза в год |  |
| Произвести внешний осмотр этажных клапанов ДУ, при необходимости очистить их от пыли и грязи | - | 1 раз в квартал |  |
| Провести измерение сопротивления защитного заземления | - | ежегодно |  |
| Произвести ревизию всех электромеханических средств ДУ. | - | 1 раз в 3 года** |  |
| Провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей | - | 1 раз в 3 года |  |
| ##### 1 | 2 | 3 |  |
| Выполнить техническое освидетельствование технических средств ВПВ, у которых истек срок службы | - | накануне истечения срока службы технических средств** |  |
| В рамках Ремонта |  |  |  |
| Провести замену элементов ДУ, выработавших ресурс. | - | В соответствии с перечнем |  |

Примечание —

**Если иное не указано в технической документации на конкретное техническое средство.

Все виды работ по техническому обслуживанию ВПВ, выполняемые обслуживающей организацией, проводятся в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта.

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| ________________ /____________/ | ________________ /___________/ |
| М.п. | М.п. |

Приложение № 6

# к Техническому заданию

Выписка из Инструкции

СМК.И.3.02.04-11 «Организация пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях и на объектах

ПАО «Центральный телеграф»

- Назначение

1.1.	Настоящая Инструкция «Организация пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях и  на объектах  ПАО «Центральный телеграф»» (далее – Инструкция) устанавливает порядок входа (выхода)  работников в административные здания (здание 1 – ул. Тверская, дом 7 и здание 2 – Никитский пер., дом 7, строение 1) ПАО «Центральный телеграф» (далее – Общество) вноса (выноса), ввоза  (вывоза) оборудования, аппаратуры связи, мебели, строительных материалов и других материальных средств, въезда  (выезда) транспортных средств на территорию охраняемых объектов  Общества, а также ограничения доступа работников, не связанных с эксплуатацией систем связи, в технологические помещения.

1.2. 	Цель пропускного режима – предотвращение нанесения возможного ущерба экономическим интересам и деловой репутации Общества, вызванного неправомерными   действиями посторонних физических лиц.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИя

2.1.	Настоящая Инструкция обязательна для исполнения всеми работниками Общества, сотрудниками дочерних предприятий и организаций арендующих недвижимость Общества.

2.2.	Требования Инструкции распространяются на объекты, которые являются собственностью Общества или переданы ему  во временное пользование или в аренду органами государственной власти, организациями  различных форм собственности на основании договоров (соглашений).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Ответственность за соблюдение требований Инструкции несут  руководители, сотрудники Общества, арендных организаций и их посетители..

3.2. Утеря пропускных документов относится к категории грубых нарушений трудовой дисциплины. По каждому факту утраты пропускных документов сотрудником, начальник структурного подразделения  обязан провести служебное расследование и о его результатах письменно проинформировать Заместителя генерального директора – директора по безопасности и режиму секретности, решением которого, взамен утраченного пропускного документа, выдается на три месяца временный пропуск, с последующей выдачей, по заявке соответствующего должностного лица, нового постоянного электронного пропуска или удостоверения.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.	Данная Инструкция определяет комплекс требований к организации пропускного и соблюдению правил внутриобъектового режимов в административных зданиях и на объектах Общества.

4.2. Проход в административное здание 1 Общества разрешается:

- сотрудникам арендных организаций Общества в арендуемые помещения  через КПП подъездов 1, 4 и 7 по постоянным пропускам дневного действия с шифром «А» и суточного действия с шифром «АС», подписанным начальником Службы безопасности Общества или его заместителем.

-	вход сотрудникам ООО «Юника Инвест» и его арендаторов в их помещения разрешается через КПП подъезда 1 по постоянным пропускам за подписью начальника службы безопасности Общества или его заместителя, а их посетителям по спискам руководителей арендных организаций с визой Генерального директора ООО «Юника Инвест» или должностного лица его замещающего.

4.3. Въезд автомобилей ООО «Юника Инвест», арендных и подрядных организаций во внутренний двор здания 1 осуществляется по спискам руководителей, утвержденным заместимтелем Генерального директора – директором по безопасности и режиму секретности Общества, представляемым установленным порядком до 15 января календарного года.

4.4.  Въезд автотранспорта арендных и подрядных организаций в рабочие и выходные дни для подвоза и вывоза материальных средств, строительных материалов, продуктов и других грузов – осуществляется  по заявкам  соответствующих руководителей,  подаваемых в бюро пропусков СБ с визой Заместителя генерального директора – директора по безопасности и режиму секретности ОАО «Центральный телеграф».

4.5. Въезд автотранспорта на автостоянку между административными зданиями, в гараж, к подъездам 7 и 8 здания 1 и на территорию объекта № 12 через посты охраны разрешается по специальным пропускам и спискам, представляемым начальником СУНТ и утвержденным  Заместителем генерального директора – директором по безопасности и режиму секретности.

5 Порядок оформления заявок на получение служебных

удостоверений и пропусков

5.1. Сотрудникам арендных организаций для прохода  в офисные помещения (здание 1) выдаются постоянные пропуска (установленного образца) в соответствии с представленными, их руководителями, списками сотрудников на имя Заместителя генерального директора – директора по безопасности и режиму секретности. (Приложение 1).  На основании завизированных списков оформляются  пропуска с грифом (А) и (АС) за подписью начальника Службы безопасности или его заместителя.

5.2. Пропуска с грифом (А) выдаются сотрудникам арендных организаций для прохода через посты охраны подъездов 1 и 4 здания 1 в рабочие дни с 08.00 до 21.00, а с грифом (АС) – с 07.00 до 23.00, включая выходные и праздничные дни.

5.3. Разовые пропуска для прохода посетителей арендных организаций  выдаются с 09.00 до 17.00  по заявкам (Приложение 2) руководителей организаций, образцы подписей которых имеются в бюро пропусков Службы безопасности

5.4. Допуск посетителей в административные здания и на объект № 12 в нерабочее время, выходные и праздничные дни разрешается ТОЛЬКО по письменному разрешению Генерального директора или Заместителя генерального директора-директора по безопасности и режиму секретности Общества (визы на заявке в свободной форме), а в исключительных случаях (в ночное время) с разрешения и в сопровождении начальника смены, который согласовывает свое решение с начальником СБ или его заместителем.

6. Порядок оформления материальных пропусков

6.1. Внос (ввоз) и вынос (вывоз) материальных ценностей и другого имущества осуществляется по материальным пропускам (Приложение 3), выдаваемым бюро пропусков СБ. Материальный пропуск является действительным только в указанный в нем день.

6.2. Заявки руководителей арендных и подрядных (сторонних) организаций на внос (ввоз), вынос (вывоз) мебели, аппаратуры, строительных материалов  и других  ценностей визируются Заместителем генерального директора – директором по безопасности и режиму секретности, Административным директором, а при их отсутствии – начальником Службы безопасности или его заместителем.

6.3.  При необходимости, визирующим,  на заявке  ставится пометка «П», которая переносится оператором бюро пропусков СБ на бланк материального пропуска. При получении охранником КПП материального пропуска с пометкой «П», он обязан провести тщательную проверку вносимых (ввозимых) предметов и аппаратуры.

6.4. Материальные пропуска выписываются  на то количество груза, которое выносится (вывозиться), вносится (ввозится) через пост охраны одновременно. Количество  предметов указывается прописью.

6.5. Охранник КПП имеет право требовать предъявления вносимых или выносимых  материальных средств, мебели, аппаратуры и  приборов  для проверки на соответствие  наименованию и количеству указанному в материальном пропуске. При необходимости -  проверка на посту проводится с применением технических средств контроля.

6.6. Материальный пропуск изымается охранником ведомственной охраны на КПП, через который ввозятся (вывозятся), вносятся (выносятся) материальные ценности и имущество, и сдается на хранение в бюро пропусков СБ.

6.7.Список должностных лиц, имеющих право подписи и визирования  заявок на выдачу материальных пропусков (с образцами их подписей), утвержденный заместителем Генерального директора – директором по безопасности и режиму секретности представляется в Службу безопасности ежегодно не позднее 15 января и корректируется по мере необходимости.

7. Внутриобъектовый режим

7.1. Внутриобъектовый режим в административных зданиях и на  охраняемых объектах Общества предусматривает:

- соблюдение сотрудниками структурных подразделений и посетителями установленных правил внутреннего распорядка и требований Правил пожарной безопасности в РФ;

-  безусловное  выполнение сотрудниками Общества требований по поддержанию порядка в служебных помещениях, вскрытия и сдачи на охрану выделенных  помещений;

- соблюдение участниками установленного порядка при проведении  совещаний, собраний, конференций, торжественных приемов  и других массовых мероприятий;

- соблюдение сотрудниками временного предела пребывания  в служебных помещениях и на объектах;

- обеспечение чистоты и порядка в служебных помещениях административных зданий и на территории объектов.

7.2. По окончанию  рабочего дня все  служебные, технологические и складские помещения  в административных зданиях и на объектах предприятия запираются. Дубликаты ключей от ВСЕХ помещений и выхода на крышу административного здания (здание 2), служебных помещений сотрудников структурных подразделений  и занимаемых арендаторами  Общества в здании  1 (ул.Тверская, дом7), - хранятся в помещении начальника смены.

7.3. В административных зданиях и на объектах Общества ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать пути эвакуации людей, подходы к противопожарным водоисточникам и пожарному инвентарю;

- самовольное складирование строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей;

- курение в служебных помещениях, туалетных комнатах административных зданий и вне установленных мест  на территории охраняемых объектов;

- разведение открытого огня на внутренней и прилегающей к объектам территории.

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| ________________ /____________/ | ________________ /___________/ |
| М.п. | М.п. |

Приложение № 2 к Договору

№ __ _______

Форма Заявки на оказание Услуг

# Начало формы

# Заявка на оказание Услуг №__

г. Москва                                                                                   “___” __________  201__г.

к Договору на оказание услуг № _____ от “___” __________  201_г. между ПАО «Центральный Телеграф»  и _____________, далее именуемому "Договор"

ПАО «Центральный Телеграф», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и ________, далее именуемое "Исполнитель", в лице ________, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", подписали настоящий документ о том, что Заказчик поручает Исполнителю оказать Услуги:

| № | Наименование Услуг | Содержание Услуг | Объем/ Количество Услуг | Стоимость единицы Услуги без НДС | Стоимость Услуг без НДС | Стоимость Услуг с НДС | Срок начала оказания Услуг | Срок окончания оказания Услуг | Место/ Адрес оказания Услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*согласно Приложения № 1 к Договору.

- Услуги должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании к Договору.

- [Добавить при необходимости] Срок предоставления информации об Услугах Заказчиком _______.

- [Добавить при необходимости] Иные условия:______________(указать).

- Порядок оплаты (согласно Условиям Договора/иные – указать):

- Порядок сдачи-приемки Услуг(согласно Условиям Договора/иные – указать):

- Итого вознаграждение Исполнителя по настоящей Заявке составляет _(__) рублей __ копеек с НДС.

- Во всем, не урегулированном настоящей Заявкой, Стороны руководствуются условиями Договора.

| # ИСПОЛНИТЕЛЬ # ________________ / ________________ |  |  | # ЗАКАЗЧИК # ________________ / ________________ |
| --- | --- | --- | --- |

# Окончание формы

Форма согласована

| Исполнитель ________________ / | Заказчик ________________ / |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Договору

№ __ _______

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Начало формы

АКТ сдачи-приемки оказанных услуг

№____

по Договору от___________ г. №  _______________________

г. Москва					                «___»____________2018 год

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Центральный Телеграф» (ПАО «Центральный Телеграф») (Почтовый адрес: 125375,  г. Москва, ул. Тверская, д.7 ИНН  7710146208 КПП  774850001Р/ счет № 40702810400000005666 в АО «АБ «РОССИЯ» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044030861 К/счет № 30101810800000000861 ОКПО  01134091), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующ__ на основании доверенности от __________________, и _______ в лице________ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором от __ ____ 2018 г.                        № ____________ на _______________(далее - Договор), Исполнитель исполнил обязательства по оказанию услуг, а именно:_____________________

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора.

3. Вышеуказанные  услуги  согласно  Договору должны быть оказаны «___» _______ 20__ г., фактически оказаны              «___» ______ 20__ г.

4. Недостатки оказанных услуг выявлены (не выявлены).________________________

5. Стоимость оказанных услуг по Договору              от __ _____ 20__ года № _____________ составляет _____________ руб. ___ копеек, в том числе НДС (_______________________________________) руб. __ копеек.

6. Настоящий Акт является основанием для взаимных расчетов, составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Результаты  оказанных услуг по Договору:

| Сдал: Исполнитель __________________/ ________ Окончание формы ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА | Принял: Заказчик __________________/ ________ |
| --- | --- |
| Исполнитель ________________ / | Заказчик ________________ / |