Приложение №1

к документации по проведению открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на предоставление каналов связи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общее наименование закупки: Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на предоставление каналов связи.

- Состав товаров, объем работ, услуг:

Объём предоставляемых услуг определяется текущими потребностями Заказчика и регулируется в Заказах на оказание Услуг связи (Приложение №1 к Договору).

В случае необходимости получения Заказчиком дополнительных Услуг связи, Стороны, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, подписывают дополнительные Заказы на оказание Услуг связи.

При организации Линии доступа по мультисервисной сети Исполнителя, подключение осуществляется на уровне L2 Ethernet (другие технологии не используются):

В рамках Услуги для передачи разнородного трафика в разной степени критичного к параметрам качества, таким, как сетевая задержка, процент потерь IP-пакетов, неравномерность сетевых задержек, предусмотрены три класса обслуживания (QoS):

«Высший» (Business Priority – BP) – передача трафика интерактивного голосового и видеообмена, критичного к задержкам и колебаниям задержек;

«Приоритетный» (Business Critical – BC) – передача трафика корпоративных информационных систем, критичного к потерям пакетов;

«Обычный» (Normal – NL) – передача традиционного Интернет-трафика, электронной почты и т.п.

Эти классы обслуживания реализуют в виртуальной частной сети параметры качества сервиса (QoS), позволяющие Заказчику управлять качеством обслуживания передаваемого трафика, при условии маркировки его метками QoS

Качественные среднемесячные показатели сети различных классов обслуживания трафика приведены в таблице:

| Имя класса | Задержка, не более, мсек | Вариация задержки (джиттер), не более, мсек | Процент потерь пакетов, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Высший (Business Priority – BP) | 25 | 20 | 0,1 |
| Приоритетный – (Business Critical – BC) | 30 | Не гарантируется | 0,3 |
| Обычный (Normal - NL) | 40 | Не гарантируется | 0,5 |

Данные качественные показатели сети применимы только для линий доступа, организуемых Исполнителем по своей мультисервисной сети.

Подключение осуществляется с использованием интерфейсов:

-Nх64 Кбит/c (V.35, G.703/G.704);

-2048 Кбит/c (G.703/G.704);

- G.703/G.704 STM-1 (решение нестандартно, оговаривается отдельно)

-Ethernet

10 Вase T (10 Mбит/c)

100 Вase T (100 Mбит/c)

GE opt (SX,LX,ZX) (решение нестандартно, оговаривается отдельно)

При организации Линии доступа, как выделенный канал PDH/SDH c гарантированной пропускной способностью подключение осуществляется с использованием интерфейсов:

-Nх64 Кбит/c (V.35, G.703/G.704);

-2048 Кбит/c (G.703/G.704);

- G.703/G.704 STM-1 (решение нестандартно, оговаривается отдельно)

-Ethernet

10 Вase T (10 Mбит/c)

100 Вase T (100 Mбит/c)

GE opt (SX,LX,ZX)  (решение нестандартно, оговаривается отдельно)

При организации Линии доступа, с использованием оборудования радиодоступа:

Качественные среднемесячные показатели при организации Линии доступа, с использованием оборудования радио-доступа приведены в таблице:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент потери пакетов, не более | 0,5% |
| Задержка в одном направлении, мс, не более | 100 мс |
| Джиттер, мс, не более | 50 мс |

Подключение осуществляется с использованием интерфейсов:

-Nх64 Кбит/c (V.35, G.703/G.704);

-2048 Кбит/c (G.703/G.704);

- G.703/G.704 STM-1 (решение нестандартно, оговаривается отдельно)

-Ethernet

10 Вaset T (10 Mбит/c)

100 Вaset T (100 Mбит/c)

GE opt (SX,LX,ZX) (решение нестандартно, оговаривается отдельно)

Примечание: организация Линии доступа с использованием оборудования радиодоступа применяется в случае организации услуг «Доступ в Интернет», «IP/VPN (только для класса Normal)»

- Срок действия Договора и место предоставления услуг по Договору:

Срок: с 15.01.2018г. по 01.11.2022г..

Место: г. Москва и Московской область.

- Условия оплаты: В соответствии с условиями Договора

- Контактное лицо по техническим вопросам: Разумова Виктория Владимировна, тел. + 7 (495) 855-34-61, e-mail: Viktoriya.Razumova@rt.ru

- Начальная (максимальная) цена Договора: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 762 711 (Семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек. 4 237 288 (Четыре миллиона двести тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, без учета НДС (18%). По настоящему Договору у Оператора не возникает обязанности заказать Услуги на всю указанную сумму.